Dunakeszi Város Képviselő-testületének

14/2006. (VI.06) számú önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

Dunakeszi város helyi hulladékgazdálkodási tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2006. június 06.

dr. Doráné dr. Illés Melinda sk.				Kecskeméthy Géza sk.

jegyző						       polgármester

Kihirdetési záradék

Kihirdetve 2006. június 06-án

dr. Doráné dr. Illés Melinda

jegyző

15/2006. (VI. 06.) sz. önkormányzati rendelet melléklete

Dunakeszi Város

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

2005 – 2008

2006.

2000. évi XLIII. tv. és a

126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek

alapján

készítette:

Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft.

megbízásából a

Hazai Térségfejlesztő Rt.

A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv készítői:

Hazai Térségfejlesztő Rt.

1093 Budapest, Lónyay u. 22.

Vezető tervező:	Dr. Veres Lajos

Témavezető:	Kovács László

Tervezők:	Street Gábor

Szőke Norbert

Készült Dunakeszi Közüzemi Kft. és

Dunakeszi Város Önkormányzata Főépítészeti Iroda Környezetvédelmi Csoport közreműködésével.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	4

Bevezetés	6

1. A tervezési terület általános bemutatása	10

2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	13

2.1. A keletkező nem veszélyes hulladékok	13

2.2. A keletkező kiemelten kezelendő hulladékok típusa, mennyisége és keletkezési helye	14

2.3. A felhalmozott hulladékok	19

2.4. A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok	19

2.5. A területi éves hulladékmérleg bemutatása	21

3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	22

3.1. Települési szilárd hulladéklerakó	22

3.2. Hulladékgyűjtő sziget	23

3.3. Hulladékgyűjtő udvar	23

3.4. Települési folyékony hulladékok és iszapok kezelése	24

4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	25

4.1. Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások	25

4.1.1. Hulladékolajok	25

4.1.2. Akkumulátorok és szárazelemek	25

4.1.3. Elektromos és elektronikai hulladékok	26

4.1.4. Kiselejtezett gépjárművek	26

4.1.5. Egészségügyi hulladékok	26

4.1.6. Állati eredetű hulladékok	26

4.1.7. Inert hulladék	27

4.1.8. Gumi	27

4.1.9. Biológiai úton lebomló szerves hulladék	27

4.2. Szelektív hulladékgyűjtési módok	30

4.2.1. Lomtalanítás	30

4.2.2. Egyéb gyűjtési akciók	30

4.2.3. Visszavételi lehetőségek	30

5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	31

5.1. A hulladékgyűjtő-szállító rendszer bemutatása	31

5.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység bemutatása	32

5.3. Komposztáló(k) ismertetése	33

5.4. A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, begyűjtése, elhelyezése	34

5.5. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása	35

6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	37

6.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa	37

6.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen	40

6.2.1. Települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai	40

6.2.2. Veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések	40

6.2.3. Építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései	41

6.2.4. Csomagolási hulladékok begyűjtési és hasznosítási arányai	41

6.3. Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése, felszámolása	41

7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	42

7.1. A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján	44

7.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai	44

7.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása	45

7.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések meghatározása	46

7.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai	47

7.2. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje	48

7.3. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása	49

7.3.1. Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve	49

7.3.2. Hasznosító rendszerek terve és összehangolása a területfejlesztési és a területrendezési tervekkel, valamint a településrendezési tervekkel és szabályzatokkal összhangban	49

7.3.3. Ártalmatlanító telepek (technológiai, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel	49

8. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek a tervezési időszakra vonatkozólag	50

8.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások tervezett költségei	50

8.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei	51

8.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei	52

8.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának tervezett költségei	53

9. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek fedezésére tervezett források	54

Hulladékgazdálkodási jogszabályok jegyzéke	54

Bevezetés

A víz, a levegő és a talaj természetes öntisztulása során hosszú időn át „feldolgozta” az odakerült hulladékot anélkül, hogy a közvetlenül vagy a különböző kölcsönhatások során keletkező bomlás- vagy szintézistermékeik a növényekre, az állatokra, és rajtuk keresztül közvetve vagy közvetlenül az emberre károsan hatottak volna. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett városodási, városiasodási változások, továbbá a műszaki-tudományos fejlődés hatására felfokozódott termelési-fogyasztási tevékenység következtében az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat megbomlott.

Az ember – főként pazarló anyagfelhasználása miatt – az indokoltnál nagyobb ütemben sajátítja ki a természeti erőforrásokat.

Az emberi tevékenység – a megváltozott szükségletek kielégítése érdekében – egyre nagyobb mértékben alakítja át a természetből kitermelt anyagokat, a természetes anyagoktól eltérő összetételű termékeket állít elő. A természetidegen anyagok termelésével, ill. elhasználódásával létrejött hulladék egyre nagyobb mennyiségben és térben koncentráltan kerül ki az ökoszisztémákba. Pl. a papír és főleg a természetidegen (műanyag) göngyölegek elterjedése – bár a fajlagos tömegcsökkenés előnyökkel jár – gyakorlatilag megszüntette a korábbi többutas fém-, üveg- és fagöngyölegeknek azokat az előnyeit, amelyek azok tartósságából, tisztíthatóságából, többszöri felhasználhatóságából stb. származtak.

Mindezeknek a változásoknak a következtében a hulladék vagy nem alkalmas arra, hogy bekapcsolódjék a természetes körfolyamatokba, vagy ha bekapcsolódik, akkor zavarokat okozhat olyan mértékben, hogy hatását a természetes körfolyamatok már nem képesek ellensúlyozni, károsítja a természet elemeit. Továbbá a hulladék közvetlenül, ill. közvetve a természet elemein keresztül veszélyezteti magát az embert is.

A hulladék egyrészt szennyezi valamelyik környezeti elemet (vizet, levegőt, talajt), ezáltal nagy népességet érint, és a hatása sok esetben időben elhúzódó. Másrészt a hulladék egyes alkotórészei beépülnek a növényi és állati szervezetekbe, és a táplálkozási láncon keresztül végső soron az embert is károsítja. A települési és egyes termelési hulladékok fertőző mikroorganizmusai különböző fertőző betegségek okozói lehetnek.

Az eltávolított hulladék új természeti erőforrásokkal helyettesítendő, és a hulladékban megtestesített anyag, energia és emberi munka elvesztésével a természeti erőforrások igénybevétele is indokolatlanul felgyorsul.

A gazdaságba belépő anyag mennyisége semmit sem mond annak végső sorsáról, és arról, hogy miként járul hozzá az emberek jólétéhez. Sokat árul el azonban, hogy milyen károsodás éri a környezetet a termelésében és fogyasztásában.

A hulladékgazdálkodásnak kulcsszerepe van a környezet minőségének, a természeti értékek megóvásának védelmében és a jól szervezett hulladékgazdálkodás eredményesen szolgálhatja a gazdasági célkitűzéseket is.

A magyarországi hulladékgazdálkodás egyik legfőbb hiányossága, hogy bár a gazdálkodók kötelezve vannak rá, nem rögzítik a begyűjtött hulladék mennyiségét, szerkezetére, összetételére nem végeznek méréseket. Az esetlegesen rögzített adatokat pedig központilag nem kezelik, sőt a rendelkezésre álló adatok sem mindig összemérhetőek, hiszen a mérések nem mindig ugyanazzal az eljárással készültek. Ez alapján nagyon nehéz megbecsülni az egyes települések, körzetek hulladékmennyiségét, illetve minőségét. Az erre alapuló számítások ilyenformán nem is lehetnek pontosak, csak irányadó becslések.

Magyarországon az első környezetvédelmi törvény 1976-ban született, de hatása a törvény keretjellege miatt korlátozott volt. A környezetvédelem társadalmi üggyé válása hazánkban az 1980-as évek második évére tehető. Több éves szakmai vita után a Magyar Országgyűlés 1995-ben fogadta el a környezetvédelmének általános szabályairól szóló új törvényt (1995. évi LIII. törvény), mely a már meglévő hazai tervezési rendszerek (területrendezés, területfejlesztés, településrendezés, településfejlesztés, stb.) mellet egy új típusú tervezés alapjainak a megteremtését irányozza elő. A Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásának részletes előírásait a törvény rögzíti. Ennek alapján az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26.) határozata rendelkezett az 1997-2002 közötti időszakra szóló első Nemzeti Környezetvédelmi Programról (továbbiakban NKP-I), és tudomásul vette a megvalósításának általános tervét. A végrehajtás éves intézkedéseit kormányhatározatok hagyták jóvá.

A 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban NKP-II) kidolgozásának alappillérét az NKP-I végrehajtása során felhalmozott tapasztalatok alkotják. Az NKP-I alapvető feladatát teljesítette: kijelölte a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait, valamint felvázolt egy beavatkozási tervrendszert.

Az NKP-II kidolgozása a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvek figyelembevételével történt. Ezen alapelvek három csoportot képeznek:

- A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek (pl. az elővigyázatosság, a megelőzés, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékoztatás, a nyilvánosság és a szennyező fizet elve).

- A fejlett országok környezeti tevékenysége alapján számunkra példaértékűnek tekinthető további alapelvek (a megosztott felelősség; az átláthatóság biztosítása a tervezés, döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a szabályozásban és a finanszírozásban; számonkérhetőség, világos célok, mérhető teljesítmények; partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás, többszörös hasznú intézkedések).

- A legátfogóbb elvek sorába a fenntartható fejlődés alapelvei tartoznak. Ezek részletes kifejtését a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája tartalmazza majd, amely 2004 végére készül el, figyelemmel a közelmúltban lezárult johannesburgi „Föld Csúcs” eredményeire. Az alapelveket azonban lehetőség szerint már az NKP-II végrehajtásának első éveiben is érvényesíteni kell, ezzel is elősegítve a fenntartható fejlődés irányába történő átmenet társadalmi, gazdasági és környezeti feltételeinek kialakítását.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. Előírja, hogy a 102/2002. (XII. 12.) OGY határozattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Terv és a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rend-tel kihirdetett területi hulladékgazdálkodási terv alapján a településeknek 2004. VIII. 3-ig el kell készíteniük Helyi Hulladékgazdálkodási Terveiket.

2003. augusztus 15-én született meg a 126/2003. Korm. rendelet „A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményéről”, amely többek között kimondja, hogy a 2008 végéig hatályos OHT alapján a regionális részeket készítő környezetvédelmi felügyelőségeknek 2003. szeptember közepéig, a településeknek és a rendelet hatálya alá tartozó településeknek és a jelentős mennyiségű hulladékot termelő cégeknek 2004. augusztus elejéig el kell elkészíteniük saját helyi illetve egyedi hulladékgazdálkodási terveiket.

2004-ben Dunakeszi Város Önkormányzata úgy döntött, hogy elkészítteti saját helyi hulladékgazdálkodási tervét.

A tervezés során az alábbi dokumentumok álltak rendelkezésre:

- Pest Megye Környezetvédelmi Programja (ERM Hungária Kft, 2001.)

- Pest Megye Területfejlesztési Stratégia és Operatív Program (K&H Euroconsulting, 2003.)

- Közép Magyarországi Régió Környezetvédelmi Programja (2000.)

- Dunakeszi – A fenntartható „szolgáltató várossá” válás útján, Településfejlesztési Koncepció (Beöthy & Kiss Mérnökiroda Kft., 2003.)

- Göd-Dunakeszi-Fót Kistérség Környezetvédelmi Koncepciója (2004.)

- Dunakeszi Környezetvédelmi Programja (2004.)

- Dunakeszi Források-Vizeskertek Térség Településrész Szerkezeti terv módosítás (Beöthy & Kiss Mérnökiroda Kft., 2001.)

- Dunakeszi Horgásztavak – Tőzegláp – Kavicsbányatavak – Szennyvíztisztító Településrész Szerkezeti terv módosítás (Beöthy & Kiss Mérnökiroda Kft., 2002.)

- Dunakeszi 2. sz. települési szilárd hulladéklerakó 2003. évi üzemeltetés alatti vizsgálata (Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft., 2004.)

A tervezési terület általános bemutatása

A település Pest megye észak-keleti részén, Budapesttől Észak-Keletre 12 km távolságban, a tenger szintje felett 128 m magasan helyezkedik el.

Dunakeszi azon Pest megyei települések közé tartozik, amelynek területén és szűk környezetében már az őskortól kezdve szinte folyamatosan éltek különböző embercsoportok és népek. A településről első írásos feljegyzés az 1225-ben IV. Béla adományozó oklevelében szerepel Kezew nemesi birtok néven. A török hódoltság ideje alatt Káposztáskesző néven vált ismertté, mai nevét pedig először az 1715-ös népességösszeírás okirata közölte (18 család élt ekkor a településen). 1950-ben lótenyésztésről, lovastréningekről nevezetes, szomszédos Alaggal történő egyesítésnek, az üzemek és idevándorló családok, munkások megtelepedésének, tehát a rohamos fejlődésnek köszönhetően Dunakeszi 1977. április 1-én elnyerte a városi rangot.

Dunakeszi lakossága 11 ezer háztartásban él. A népesség egyharmada lakótelepi összkomfortos otthonokban vagy településszerű többszintes modern lakótelepeken, de a többség családi házakban lakik. A településnek – szokták mondani – két arca van: a kertvárosi településrész, és a 2. sz. főútvonaltól nyugatra található lakótelep.

A születési arány a hazai tendenciát követte és követi, de az országos aránynak alatta marad. A családok száma évről évre növekvőnek mutatkozik, de a természetes szaporulat növekedésével nem jár.

Dunakeszi lakosszáma jelenleg 30 100 fő. 2008-ig létesülő lakóparkok, új lakások vonzerejének köszönhetően 4100-4500 fős növekedés várható.

1. ábra

Dunakeszi látképe

Forrás: www.dunakeszi.hu

Helyi rendeletek

A település környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletei:

- Környezetvédelmi (önálló) rendelet: –.

- Köztisztasági (önálló) rendelet: –.

- Települési szilárd hulladékgazdálkodási (önálló) rendelet: 23./2001. (XII. 20.)

- Települési folyékony hulladékgazdálkodási (önálló) rendelet: 24./2002. (X. 1.)

- Talajterhelésről szóló rendelet: 16./2004 (VI. 30.)

A település rendelkezik településfejlesztési koncepcióval (2003.).

A település nem rendelkezik környezetvédelmi programmal, jelenleg egyeztetés alatt van.

Önálló rendeletet szükséges létrehozni az érintett témákban: környezetvédelem, köztisztaság.

Amennyiben készül ilyen rendelet a továbbiakban, véleményezés céljából a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számára meg kell küldeni véleményezésre.

További feladatot jelent, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Terv rövid és hosszú távú stratégiájának és céljainak megfelelően a jelenleg készülő Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet 2 évente felül kell vizsgálni közösen a tervezővel, és véleményeztetni kell a szükséges hatóságokkal (első sorban a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséggel).

Kommunikáció

A kommunikáció az önkormányzat számára igen fontos feladatokat támaszt, hiszen a különféle csatornákon keresztül el kell érni mindazon szereplőket (lakosság, vállalkozások, intézmények, gyártók, forgalmazók, ellenőrző szervek), akik részt vesznek a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerben. Ezért különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a lehetséges csatornák feltárására.

Az önkormányzat átfogó kommunikációs stratégiával nem rendelkezik. A lakosságot hirdetőfelületeken, újságon keresztül, szórólapokkal, televízión, illetve honlapon tájékoztatják.

A településen 30-40 db kihelyezett faliújságon/hirdetőfelületen keresztül, karbantartását, frissítését az Uno reklámiroda rendszeresen végzi.

Az Önkormányzati hírek, információk terjesztésére számos sajtótermék áll rendelkezésre.

| Kiadvány neve | Terjesztés |
| --- | --- |
| Dunakavics | Havonta Dunakeszin |
| Vízió, kistérségi lap | Havonta Dunakeszin, Fóton, Gödön |
| Dunakanyar Régió | 2 hetente Dunakesz, Fót, Göd, Vác, Mogyoród, Sződliget, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob településeken |

1. táblázat

Dunakeszi városban elérhető jelentősebb kiadványok/lapok

A településen helyi rádió nem működik. 2 televízió is sugározza adását a településen: Telekeszi (önkormányzati) és Keszi Channel (magán).

A településnek van honlapja: www.dunakeszi.hu, amelyet rendszeresen frissítenek. Az „e-dokumentumok” link alatt a lakosság hozzáférhet mindazon dokumentumokhoz, amelyek a város fejlesztésével, működésével, jogi szabályozásával kapcsolatosak.

Évente 1 alkalommal tartanak közmeghallgatást.

A társadalmi szervezetek a településen széles körben képesek megszólítani a közügyekre nyitott lakosokat. Az Önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy ezen szervezetekkel együttműködjön, a Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseinek minél szélesebb körben való elterjesztése és céljainak megvalósítása érdekében. A településen környezetvédelemmel, környezeti neveléssel kapcsolatba hozható helyi civil szerveződések az alábbiak:

| Civil szervezet neve | Cím |
| --- | --- |
| Dunakeszi - Alag Környezetvédelmi Egyesület | Veres P. u. 4. |
| Dunakeszi Környezetvédelmi Egyesület | Dr. Kemény Ferenc u. 26/a |
| Dunakeszi Lokálpatrióta Kör Egyesület | Bartók Béla út 4. |
| Dunakeszi Polgárok Szövetsége | Fő út 70. |
| Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület | Rév u. 58. |
| Dunaparti Környezetvédők Egyesülete | Pf. 44. |
| Lakókörnyezet Baráti Kör | Pf. 14. |
| Mi Kesziek Civil Egyesület | Hegyrejáró u. 13. |
| Szövetség Dunakesziért Egyesület | Vörösmarty u. 2. |
| Tiszta és Élhető Dunakesziért Környezetvédelmi Egyesület | Pihenő köz 10. |

2. táblázat

A környezetvédelemmel, környezeti neveléssel

kapcsolatba hozható helyi civil szerveződések

Települések közötti összefogás, tömörülés

A település tagja a Göd-Dunakeszi-Fót Kistérségnek. A település jelezte csatlakozási szándékát az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekthez (ISPA).

Egyedi Hulladékgazdálkodási Tervek

Dunakeszin az alábbi vállalkozások készítették el a törvény által megjelölt módon Egyedi Hulladékgazdálkodási Terveiket:

  - Bombardier MÁV Rt.

  - DMRV Rt.

  - Fővárosi Vízművek Rt.

  - Swietelsky Rt.

A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete

  - A keletkező nem veszélyes hulladékok

Az alábbi táblázat a településen vegyesen gyűjtött hulladékok összes mennyiségét tartalmazza, de nem tartalmazza a szelektív gyűjtés által elkülönített és külön kezelt nem veszélyes hulladékokat. Ezek mennyiségét későbbi táblázatban szerepeltetjük.

| Hulladék | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 20 640 |
| Települési folyékony hulladék* | 180 000 |
| Kommunális szennyvíziszap | – |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok** | 4 418 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok** | – |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok** | – |
| Összesen | 205 058 |

*	becslés

**csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékra vonatkozik.

3. táblázat

A keletkező nem veszélyes hulladékok típusa és éves mennyisége (2003.)

Az FKF Rt. megbízásából 2003-ban a Dunakeszi 2. sz. hulladéklerakó üzemeltetési felülvizsgálata során, hulladékanalízis alapján megállapításra került a begyűjtött lakossági szilárd hulladék összetétele.

2. ábra

A lakossági hulladék összetétele a térségben

Forrás: Dunakeszi 2. sz. települési szilárd hulladéklerakó 2003. évi

üzemeltetés alatti vizsgálata (Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft., 2004.)

  - A keletkező kiemelten kezelendő hulladékok típusa, mennyisége és keletkezési helye

A településen az önkormányzati intézményekben az alábbi hulladékok keletkeznek:

| Intézmény neve | Intézmény címe | Keletkezett hulladék típusa | Mennyi-ség (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyöngyharmat Óvoda | Garas u. 28. | Hulladékolajok | 0,001 |
|  |  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0,001 |
|  |  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0,002 |
|  |  | Szerves bomló hulladék | 0,200 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 0,100 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,080 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 0,040 |
|  |  | Fa csomagolási hulladék | 0,015 |
|  |  | Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0,020 |
|  |  | Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0,010 |
|  |  | Üveg csomagolási hulladék | 0,005 |
|  |  | Textil csomagolási hulladék | 0,050 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,500 |
| Szent István Általános Iskola | Táncsics u. 4. | Szerves bomló hulladékok | 2,000 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 4,000 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 20,000 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 12,000 |
|  |  | Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 2,000 |
|  |  | Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 4,000 |
|  |  | Üveg csomagolási hulladék | 4,000 |
|  |  | Textil csomagolási hulladék | 2,000 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 6,000 |
| Széchenyi István Általános Iskola | Károlyi u. 23. | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0,100 |
|  |  | Szerves bomló hulladék | 1,000 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 1,000 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,100 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,100 |
| Bárdos Lajos Általános Iskola | Iskola sétány 18. | Lom (lomtalanításkor) | 0,500 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,060 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 250,000 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Garas u. 26. | Akkumulátorok és szárazelemek | 1,000 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 23,400 |
| 5. sz. Általános Iskola | Radnóti u. 2. | Hulladékolajok | 0,156 |
|  |  | Szerves bomló hulladék | 0,100 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,040 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 0,020 |
| Radnóti Miklós Gimnázium | Bazsanth Vince u. 10. | Egészségügyi hulladékok | 0,700 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 0,800 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 6,000 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 2,000 |
|  |  | Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0,500 |
|  |  | Üveg csomagolási hulladék | 1,000 |
|  |  | Textil csomagolási hulladék | 0,500 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 10,000 |
| Farkas Ferenc Zeneiskola | Bem utca 17. | Lom (lomtalanításkor) | 0,900 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 2,000 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 1,000 |
|  |  | Fa csomagolási hulladék | 1,000 |
|  |  | Egyéb kevert csomagolási hulladék | 1,000 |
| Nevelési Tanácsadó | Bercsényi u. 5. | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,104 |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | Kossuth u. 6. | Lom (lomtalanításkor) | 0,200 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,200 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,200 |
| Dunakeszi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | Iskola u. 8. | Akkumulátorok és szárazelemek | 0,020 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 1,000 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,300 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 0,100 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 7,200 |
| Dunakeszi Napsugár Gondozási Központ | Kincsem köz 1. | Egészségügyi hulladékok | 0,008 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 0,400 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,050 |
| Sanadult Bt. | Tábor u. 56. | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,020 |
| I. sz. Felnőtt körzet | Tábor u. 56. | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,020 |
| Háziorvosi Rendelő | Liget u. 40. | Egészségügyi hulladékok | 0,010 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,001 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,185 |
| Dunakeszi Város Önkormányzatának Pszichiátriai Gondozó Intézete | Fő út 141. | Egészségügyi hulladékok | 0,012 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 1,000 |
| V. sz. Háziorvosi Rendelő | Bercsényi 5. | Akkumulátorok és szárazelemek | 0,001 |
|  |  | Egészségügyi hulladékok | 0,001 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 0,200 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,030 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,030 |
| Tüdőgondozó Intézet | Liget u. 40. | Egészségügyi hulladékok | 0,600 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,200 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 0,050 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,250 |
| Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete | Fő út 75-81. | Egészségügyi hulladékok | 0,592 |
| Dentaurun Fogorvosi és Fogtechnikai Kkt. | Sződi u. 47. | Egészségügyi hulladékok | 0,060 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 1,200 |
| Liktordasi Egészségügyi Szolgálat Bt. | Madách u. 10. | Egészségügyi hulladékok | 0,007 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,002 |
| Fogászati Rendelő | Fóti út 35. | Egészségügyi hulladékok | 0,025 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,050 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,200 |
| Polgármesteri Hivatal | Fő út 25. | Lom (lomtalanításkor) | 0,500 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,100 |
|  |  | Fa csomagolási hulladék | 0,100 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 1,000 |
| I. sz. Bölcsőde | Fóti u. 2. | Hulladékolajok (étolaj) | 0,060 |
|  |  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0,001 |
|  |  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0,002 |
|  |  | Szerves bomló hulladék | 0,200 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,040 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 0,050 |
|  |  | Fém csomagolási hulladék | 0,010 |
|  |  | Üveg csomagolási hulladék | 0,010 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék (műanyag játék) | 0,010 |
| 2. sz. Városi Bölcsőde | Garas u. 28. | Hulladékolajok (étolaj) | 0,100 |
|  |  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0,001 |
|  |  | Szerves bomló hulladék | 0,800 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,200 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 0,200 |
|  |  | Fém csomagolási hulladék | 0,050 |
|  |  | Üveg csomagolási hulladék | 0,100 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék (műanyag játék) | 0,010 |
| Eszertlánc Óvoda | Budai N. A. u. 6-8. | Hulladékolajok | 0,060 |
|  |  | Szerves bomló hulladék | 0,140 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,600 |
| 2. sz. Óvoda | Kossuth L. u. 24. | Hulladékolajok | 0,100 |
|  |  | Szerves bomló hulladék | 0,700 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 0,500 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,300 |
|  |  | Üveg csomagolási hulladék | 0,010 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,500 |
| Játszóház Óvoda | Barátság u. 47. | Szerves bomló hulladék (ételmaradék, falevél) | 2,500 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 0,200 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,400 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék (vajas dobozok) | 0,010 |
|  |  | Fém csomagolási hulladék | 0,010 |
|  |  | Üveg, csomagolási hulladék | 0,010 |
|  |  | Egyéb lakossági hulladék | 28,000 |
| Piros Óvoda | Hunyadi u. 66. | Szerves bomló hulladék | 0,200 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 0,600 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,400 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 2,000 |
| Háziorvosi rendelő | Barátság u. 29. | Egészségügyi hulladékok | 0,100 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,100 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 0,001 |
| 3. sz. Gyerekrendelő | Fóti u. 35. | Egészségügyi hulladékok | 0,005 |
| Dunakeszi Barátság úti Fogászat (8. sz.) | Barátság u. 29. | Egészségügyi hulladékok | 0,060 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék (műanyag pohár) | 0,008 |
|  |  | Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0,700 |
| Dunakeszi Városfejlesztő Napközi Otthon | Fóti u. 2. | Szerves bomló hulladék | 2,000 |
|  |  | Lom (lomtalanításkor) | 0,500 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 1,000 |
|  |  | Műanyag csomagolási hulladék | 0,500 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,500 |
| Dr. Tirtl Anna és Dr. Szabó Lidia gyermek háziorvosok | Barátság u. 29. | Egészségügyi hulladékok | 0,008 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,020 |
| 1. sz. Gyermekkörzet | Barátság u. 29. | Egészségügyi hulladékok | 0,020 |
|  |  | Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0,020 |
| III. sz. Háziorvosi Rendelő – Hermed Bt. | Fóti út 35. | Egészségügyi hulladékok | 0,012 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,300 |
| Dunakeszi Bőr- és Nemibeteg Gondozó Intézet – Mulmgon Bt. | Könyves Kálmán u. 19. | Szerves bomló hulladék | 0,240 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,280 |
|  |  | Egyéb lakossági jellegű hulladék | 0,400 |
| Körzeti Orvosi Rendelő | Fóti út 35. | Egészségügyi hulladékok | 0,012 |
|  |  | Papír és karton csomagolási hulladék | 0,060 |
| Dunakeszi Közüzemi Kft. * | Szent István út 1. | Akkumulátorok és szárazelemek | 1,020 |
|  |  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0,032 |
|  |  | Egyéb veszélyes hulladék (festékmaradék, oldószeres maradék, olajos víz) | 1,248 |
| Összesen |  |  | 426,458 |

* a hulladékudvarba beszállított mennyiségek

4. táblázat

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó keletkezett, kiemelten kezelendő

hulladékok típusa és mennyisége intézményenként (2003.)

| Hulladék |  | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0,477 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 2,044 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0,104 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | – |
|  | Egészségügyi hulladékok | 2,232 |
|  | Állati eredetű hulladékok | – |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0,032 |
|  | Azbeszt | – |
|  | Egyéb hulladék | 1,248 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 65,382 |
|  | Gumi | – |
|  | Szerves bomló hulladék | 10,080 |
| Egyéb hulladék (lom) |  | 11,400 |
| Egyéb lakossági jellegű hulladék |  | 333,459 |
| Összesen |  | 426,458 |

5. táblázat

A önkormányzat felelősségi körébe tartozó keletkezett, kiemelten kezelendő

hulladékok típusa és összesített mennyisége (2003.)

| Hulladék | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 32,283 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 15,979 |
| Fa csomagolási hulladék | 1,115 |
| Fém csomagolási hulladék | 0,070 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 2,720 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 5,530 |
| Üveg csomagolási hulladék | 5,135 |
| Textil csomagolási hulladék | 2,550 |
| Összesen | 65,382 |

6. táblázat

A önkormányzat felelősségi körébe tartozó keletkezett csomagolási

hulladékok típusa és összesített mennyisége (2003.)

A nem önkormányzati szervezeteknél, vállalkozásoknál keletkezett veszélyes hulladék adatait az illetékes Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez bejelentési kötelezettségük értelmében önkéntes bevallás útján adják meg, elszállításukról maguk gondoskodnak a szükséges engedélyekkel rendelkező szállító, ártalmatlanító cégek bevonásával.

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozik a közterületek, belterületi utak tisztántartása is, amelyet a Dunakeszi Közüzemi Kft. végzi el. A közterületeken évente 4 500 t hulladék keletkezik.

  - A felhalmozott hulladékok

Az Önkormányzat 2001. márciusában végzett átfogó felmérést az illegális hulladéklerakásról, a település területén felhalmozott olyan hulladékról, amely végleges elhelyezése még nem megoldott, és amelyek kezelését a településen az önkormányzatnak (is) tervezni kell.

Az alábbi táblázat a településen felhalmozott – gyakorlatilag az illegálisan lerakott –, további kezelést igénylő nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét tartalmazza, de nem tartalmazza az esetlegesen szelektív gyűjtés által elkülönített és külön kezelt nem veszélyes hulladékokat.

| Hulladék | Mennyiség (t) |
| --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 4 875 |
| Települési folyékony hulladék | – |
| Kommunális szennyvíziszap | – |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | 5 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | – |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | – |
| Összesen | 4 875 |

*	csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékra vonatkozik.

7. táblázat

A településen felhalmozott, további kezelést igénylő

nem veszélyes hulladékok típusa és mennyisége (2003.)

A táblázatban szereplő felhalmozott – gyakorlatilag az illegálisan lerakott – hulladékmennyiségek minőségi adatai az 0. pontban kerülnek bemutatásra.

Az elmúlt években Fót és Dunakeszi határában fekvő dűlőutakon illegális folyékony hulladék leürítés történt több ízben, de jelen tervezési évben már nem volt rá példa.

  - A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok

A település határát az alábbi mennyiségű hulladékok lépik át:

| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 179 360 | *1 500 |
| Települési folyékony hulladék | – | n.a. |
| Kommunális szennyvíziszap | – | n.a. |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok** | – | – |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok** | – | – |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok** | – | – |
| Összesen | 179 360 | 1 500 |

*	 becslés

** csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékra vonatkozik.

8. táblázat

A településre beszállított és onnan kiszállított

nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (2003.)

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramokat és mennyiségüket mutatja be az alábbi táblázat:

| Hulladék |  | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | – | 0,477 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | – | 2,044 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | – | 0,104 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | – | – |
|  | Egészségügyi hulladékok | – | 2,232 |
|  | Állati eredetű hulladékok | – | – |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | – | 0,032 |
|  | Azbeszt | – | – |
|  | Egyéb hulladék | – | 1,248 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | – | – |
|  | Gumi | – | – |
|  | Egyéb hulladék (lom) | – | – |
|  | Szerves bomló | – | – |
| Összesen |  | – | 6,137 |

9. táblázat

A településre beszállított és onnan kiszállított,

kiemelten kezelendő hulladékok és éves mennyiségük (2003.)

3. ábra

A településről kiszállított kiemelten kezelendő hulladékok és éves mennyiségük (2003.)

  - A területi éves hulladékmérleg bemutatása

A település hulladékmérlege tartalmazza mindazon hulladékok összes mennyiségét, amelyek a területen keletkező hulladékok éves mennyiségéből, és a területre beszállított és onnan kiszállított éves mennyiségekből kerültek kiszámításra.

A „Hasznosítás” oszlopban az anyagában történő hasznosítás került részletezésre, az „Égetés” oszlopban csak azok termikus hasznosítások, amelyet energia nyerés céljából végeztek. Az olyan esetleges égetést, amely nem párosul energiahasznosítással, valamint az egyéb technológiai kezeléseket az „Egyéb kezelt” oszlopban tüntetjük fel.

| Hulladék | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt |  | Összesen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Települési szilárd hulladékok | – | – | – | – | 20 640 | 100 | – | – | 20 640 | 10,1 |
| Települési folyékony hulladék | – | – | – | – | – | – | 180 000 | 100 | 180 000 | 87,8 |
| Kommunális szennyvíziszap | – | – | – | – | n.a. | n.a. | – | – | n.a. | n.a. |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | – | – | – | – | 4 418 | 100 | – | – | 4418 | 2,2 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Összesen | – | – | – | – | 25 058 | 12,2 | 180 000 | 87,8 | 205 098 | 100 |

10. táblázat

A nem veszélyes hulladékok éves mennyisége,

hulladékmérlege és a kezelési arányok (2003.)

A térségben keletkezett hulladékot alapvetően deponálják, hasznosításra csak minimális hányada kerül. Égetés vagy egyéb hulladékkezelés a településen nincs.

A kiemelten kezelendő hulladékok mérlege az elkövetkezendő felülvizsgálatkor az addigra már rendelkezésre álló mért adatokból elkészíthető lesz.

A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

  - Települési szilárd hulladéklerakó

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet és az 5/2002. (X.29.) KvVM r. tartalmaz alapvető iránymutatásokat:

- Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző módon köteles gyűjteni. A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak megfelelő gyűjtőedényben történhet.

- A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

- A települési hulladék hulladéklerakóra csak akkor kerülhet, ha a hulladékot kezelték, tulajdonságainak olyan megváltoztatása érdekében, amely révén a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken.

- El kell végezni a lerakóba érkező hulladékok szemrevételezéssel történő vizsgálatát, nyilvántartását.

- A hulladéklerakó üzemeltetőjének az alábbiakban megemlített tényezőkről ellenőrzési és megfigyelési programot kell vezetnie (pontos iránymutatás a 22/2001. (X.10.) KöM rendelet 3.sz. mellékletében):

- Meteorológiai adatok

- Csurgalékvíz és gáz ellenőrzés

- Monitoring rendszer üzemeltetése

- Állapotleírás

- A hulladéklerakót kerítéssel körül kell keríteni, és őrizni kell. A lerakót úgy kell bekeríteni és véderdőt létesíteni, hogy a lerakóról a hulladék ne szóródjon szét a környező területekre.

- A rendeleti előírásoknak nem megfelelően működő hulladéklerakók lezárásáról a környezetvédelmi felügyelőség gondoskodik.

- A lerakó üzemeltetését a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat szerint kell folytatni. Az Üzemeltetési Szabályzatnak többek között a következőket kell tartalmaznia:

- A hulladékok beszállítás-átvételi szabályai,

- A lerakás technológiai előírásai,

- A lerakás ellenőrzésének módja,

- Felhasznált eszközök, humán erőforrások,

- Nyilvántartási rendszer ismertetése, bemutatása,

- Monitoring rendszer ismertetése,

- Tűzvédelmi szabályok,

- Munkavédelmi Szabályok,

- Kárelhárítási tervezés.

- A rekultivációt megelőzően gondoskodni kell a terület környezeti állapotának a felméréséről, hogy a terület állapotáról pontos információkkal rendelkezzünk. A rekultivációnál javasolt rétegrend kialakítása:

- bentonitszőnyeg fektetése legalább 10 mm vastagságban;

- geotextil rétegek között PEHD széles térháló, mely biztosítja a csapadékvíz elvezetését;

- gyeprács kitöltve humuszréteggel;

- füvesítés.

A hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtősziget a közszolgáltatás részeként üzemeltethető.

  - Hulladékgyűjtő sziget

Dunakeszi településen a tervezés időpontjában nem került telepítésre hulladékgyűjtő sziget. A tervek szerint 2006. júliusától 25 db hulladékgyűjtő sziget kerül telepítésre. A szigeteken 4 frakció (üveg, műanyag, papír és fém) szelektív gyűjtésére lesz lehetőség.

A város a szelektívhulladékok gyűjtésére a települési szilárd hulladékok kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendeletnek megfelelően kell a hulladékgyűjtő udvart és a hulladékgyűjtő szigeteket létesíteni és üzemeltetni. Az üzemeltetést úgy kell megszervezni, hogy a csomagolási hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása biztosítható legyen.

A jövőbeni üzemeltetéskor figyelembe kell venni az alábbiakat:

- szabványos vagy erre a célra gyártott speciális edényzettel kell ellátni, minimálisan három hasznosítható hulladék-összetevő elkülönített begyűjtését kell lehetővé tenni

- elhelyezése történhet közterületen, lakóövezetben, kereskedelmi egységek közelében úgy, hogy alkalmas legyen a gyalogosan történő megközelítésre

- kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a gyűjtőjárműhöz illesztett rendszerű legyen;

- a kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a gyűjtőedényzet célgéppel történő ürítése biztosítható legyen.

- a begyűjtött hulladékot a gyűjtősziget üzemeltetőjének a gyűjtősziget edényzetéből rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyűjtött hulladékot a további kezelést végző telephelyre kell szállítani, valamint nyilvántartásba kell venni.

- a hulladékgyűjtő sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről a gyűjtősziget üzemeltetőjének kell gondoskodnia.

  - Hulladékgyűjtő udvar

A településen eddig a Dunakeszi Közüzemi Kft. Szent István út 1. szám alatti telephelye látott el hulladékgyűjtő udvar funkciókat. Az üzemeltetéskor figyelembe kell venni az alábbiakat:

- A hulladékgyűjtő udvart a begyűjtött hulladékok környezetszennyezést kizáró elhelyezése, valamint az illetéktelen behatolás megelőzése érdekében körül kell keríteni, és őrizni kell. A begyűjtött hulladékok erre a célra rendszeresített szabványosított gyűjtőedényben vagy konténerben helyezhetők el. A gyűjtőedényeken minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram).

- Veszélyes hulladék begyűjtése zárt építményben vagy konténerben, illetve nyílt téren kettősfalú vagy kármentővel felszerelt, zárható gyűjtőedényben vagy konténerben végezhető.

- A biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék és az építési, bontási hulladék nyílt téren helyezhető el. A nyílt téri tárolás minden esetben csak edényzetben történhet, és gondoskodni kell a csurgalékvíz összegyűjtéséről, kezeléséről, valamint a hulladék rendszeres elszállításáról.

- Lakossági beszállításkor – külön kérésre – az átvett hulladékról bizonylatot kell kiállítani. A hulladékgyűjtő udvarról történő kiszállítást minden esetben bizonylaton kell rögzíteni. A hulladékgyűjtő udvarból a begyűjtött hulladékot kezelőtelepre kell szállítani.

- A begyűjtött hulladék – a biológiailag lebomló hulladék kivételével – az átvétel időpontjától számított 1 éven túl a hulladékgyűjtő udvaron nem tartható. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a hulladékgyűjtő udvaron tartani.

- A hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok gyűjthetők:

- települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői,

- nagydarabos hulladék (lom),

- a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék,

- nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok,

- a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék.

  - Települési folyékony hulladékok és iszapok kezelése

A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet tartalmaz alapvető iránymutatásokat.

- Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot műszakilag megfelelő (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek átadni. Az illetékes vízügyi hatóság határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék elhelyezésére melyik szennyvíztisztító telep vehető igénybe.

- Az önkormányzat köteles közszolgáltatást biztosítani a települési folyékony hulladék begyűjtésére, a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel. A szállítást végző felelőssége, hogy a birtokában lévő hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek adja át további kezelésre.

- A 174/2003. (X. 28.) Kormányrendelet az egyedi szennyvízkezelés nemzeti megvalósítási programjáról szól (a továbbiakban: „B” program).

A program azt a környezetvédelmi szempontból kívánatos gyakorlatot kívánja elősegíteni, hogy az „A” program keretében nem csatornázott területeken élők szennyvizeinek, illetőleg települési folyékony hulladékuknak kezelését is megfelelő műszaki színvonalú berendezésekben, létesítményekben végezzék és ezek létesítéséhez külső forrásokat vehessenek igénybe.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő, a hulladékkezeléssel kapcsolatos speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Ebben a fejezetben az általános kötelezettségektől eltérő, azon hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések kerülnek részletezésre, amelyek elkülönített gyűjtését az önkormányzat célul tűzte ki, valamint gyűjtését a közeljövőben megoldhatónak látja.

  - Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások

    - Hulladékolajok

- A 4/2001. (II.23.) KöM rendelet tartalmazza a hulladékolajok kezelésével kapcsolatos szabályokat.

- Hulladékolajnak minősül bármelyik, az eredeti rendeltetési céljára már nem használható, hulladékká vált ásványolaj alapú kenőolaj, illetve ipari olaj, továbbá a motorolajok, sebességváltó-olajok, valamint a turbinaolajok és a hidraulikaolajok is. A hulladékolajok gyűjtése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, kezeléséről szóló külön jogszabály rendelkezései szerint végezhető.

- Az a természetes személy, gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: birtokos), aki a tevékenysége során keletkező hulladékolaj hasznosítását vagy ártalmatlanítását a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően nem tudja elvégezni, köteles a hulladékolajat a kezelési tevékenységek végzésére jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni.

- A munkahelyi és az üzemi gyűjtés, tárolás, begyűjtés és szállítás során a hulladékolaj birtokosa hulladékolaját nem keverheti össze más hulladékokkal.

- Elsőbbséget kell biztosítani a hulladékolajok regenerálással történő hasznosításának, feltéve, hogy ezt a műszaki és gazdasági körülmények lehetővé teszik. Ha a hulladékolajokat nincs lehetőség hasznosítani, akkor égetéssel történő ártalmatlanításukat kell megvalósítani.

- Energiahordozónak kell tekinteni azokat a hulladékolajokat, amelyek nem tartalmaznak 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban PCB-t, illetve PCT-t, továbbá olyan veszélyes szennyező anyagokat, amelyek az égetés során veszélyeztetnék a környezetet.

- Ha a hulladékolajakat energiahordozóként hasznosítják – önmagukban vagy termékkel keverve (együttes égetés)–, akkor égetésük során a mindenkor hatályos, a hulladékok égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi jogszabály előírásait kell megtartani.

    - Akkumulátorok és szárazelemek

- 9/2001. (IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól

- Elem, illetve akkumulátor: elektromos áramforrás, mely kémiai energiát közvetlenül elektromos energiává alakít át, és egy vagy több elsődleges (nem újratölthető) vagy másodlagos (újratölthető) részegységből (cellából) áll

- Tilos a hulladékká vált elemek és akkumulátorok más hulladékba történő keverése.

- Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt hulladékká vált elemek, akkumulátorok elkülönített gyűjtését megoldani, továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást biztosítani közvetlenül vagy jogosultság hiányában a visszagyűjtést végzőnek vagy a kezelésre engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással.

- A gyűjtőhelyeken, a visszagyűjtést végző fogyasztói forgalomba hozatali helyeken visszagyűjtött hulladék elemek és akkumulátorok begyűjtéséről, hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a gyártó köteles a Hg. tv. 3. §-ának megfelelően gondoskodni.

- A hulladékká vált savas ólomakkumulátorok, illetve nagy kapacitású lúgos akkumulátorok visszagyűjtése érdekében a fogyasztói forgalomba hozatali hely - külön megállapodás esetén - a tevékenység helyszínén a gyártó által biztosított akkumulátorsavnak ellenálló - nagy kapacitású lúgos akkumulátorok visszagyűjtése esetén lúgálló - megfelelő gyűjtőedényt, gyűjtőkonténert köteles elhelyezni, amelynek fedele csak a gyűjtést végző által nyitható fel.

- Az elemeket és akkumulátorokat az elkülönített gyűjtésre vonatkozóan a jogszabályban előírt jelöléssel kell ellátni.

    - Elektromos és elektronikai hulladékok

- A magyar törvényhozás jelen terv kidolgozásakor tárgyalja és egyezteti a bevont szervezetekkel az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól szóló Európai Parlament és Tanács 2003. január 27-i 2002/95/EK és 2002/96/EK irányelvével harmonizáló KvVM rendeletet.

    - Kiselejtezett gépjárművek

- 2006-ig biztosítani kell minden kiselejtezett járműre a bontásból származó alkatrészek újrahasználatát és a maradékok hasznosítását együttesen 85 tömeg%-ban.

    - Egészségügyi hulladékok

Mivel Dunakeszi Városban számos egészségügyi intézmény működik (ld. 4. táblázat), az ott keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról az egészségügyi intézetekben keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rend. Előírásai alapján az Önkormányzat felügyelete mellett kell gondoskodni.

- Egészségügyi hulladék: az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő hulladékok

- A humángyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésére – a hulladékok jegyzékében foglalt besorolástól függetlenül – a veszélyes hulladékokra vonatkozóan külön jogszabályban előírtak az irányadók.

- Az éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni.

- A gyűjtőeszközöket a sárga (fertőzésveszély) színkóddal és a nemzetközi bioveszély jellel kell ellátni.

- Fertőző hulladék szállításánál a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok szerint kell eljárni.

- Az egészségügyi intézménynek, ha saját ártalmatlanító berendezéssel nem rendelkezik, a fertőző hulladék folyamatos elszállítására és ártalmatlanítására - erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel szerződést kell kötnie.

- Hulladékgazdálkodási felelőst kell kijelölni az egészségügyi intézmények közül

    - Állati eredetű hulladékok

Az állati hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szabályozza:

- A rendelet az állati hulladékokat veszélyességétől függően három osztályba sorolja be. Az egyes osztályba sorolt hulladékokra különböző kezelési eljárásokat határoz meg.

- Az 1. osztályba sorolt állati hulladékot külön jogszabály szerint égetőműben történő égetéssel, vagy - az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) által engedélyezett kezelő és feldolgozó üzemben történt - hőkezelést követően, külön jogszabály szerint égetéssel vagy együttégetéssel kell ártalmatlanítani. Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti, vagy a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti.

- A 2. osztályba besorolt állati hulladékok kezelését az állategészségügyi állomás által engedélyezett kezelő és feldolgozó üzemek végezhetik el, a keletkező fehérjetartamú hulladékot szerves trágyaként vagy talajjavítóként a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet felhasználni, illetve a keletkező hulladékot biogáz vagy komposztáló telepen lehet felhasználni.

- A 3. osztályba sorolt állati hulladékok ártalmatlaníthatóak égetőműben, továbbá hasznosíthatóak kezelő és feldolgozó üzemben.

- A keletkezett állati hulladékot 24 órán belül össze kell gyűjteni és el kell szállítani állati hulladékgyűjtő helyre, vagy gyűjtő-átrakó telepre, vagy kezelő és feldolgozó üzembe, komposztáló telepre, vagy egyéb engedélyezett létesítménybe.

- Új állati hulladéktemető létesítése nem engedélyezhető. A felhagyott állati hulladéktemető területén 30 évig mezőgazdasági művelést nem szabad folytatni. Ezt a tilalmat a rendelet alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie a földrészlet tulajdonosának.

    - Inert hulladék

- Az építési törmelék hasznosítási arányát 2008-ig 50%-ra kell emelni. A Hgt. 5. § (6) bekezdésében előírt csökkentési célt csak az inert hulladékok elkülönített gyűjtésével lehet megvalósítani.

    - Gumi

- A gumiabroncs lerakása 2006-tól nem lehetséges, hasznosítását mielőbb meg kell oldani. A termékdíjas bevételekből kialakított gyűjtőrendszer kapacitása elégséges.

    - Biológiai úton lebomló szerves hulladék

- A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. értelmében a települési hulladéklerakókban ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag tartalmat az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 2004. július 1. napjáig 75%-ra, 2007. július 1. napjáig 50%-ra, 2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.

- Elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék, valamint a papír lerakását kell fokozatosan csökkenteni.

- 2008-ig ki kell építeni a 10000 főnél nagyobb településeknél az üzemi méretű komposztáló telepeket.

- A biohulladék-kezelő telepen intézkedéseket kell tenni az alábbi káros és esetlegesen veszélyeztető hatások csökkentése érdekében:

- poremisszió,

- a szél által elhordott anyagok,

- zaj és közlekedés,

- rágcsálók, madarak, kártékony rovarok,

- káros gázok képződése,

- azon biohulladék-kezelő telepeknek, amelyek lakóházak közelében helyezkednek el, olyan intézkedéseket kell foganatosítaniuk, amelyek csökkentik a szaghatást;

- A szaganyagok elleni, műszaki berendezésekkel történő kezelések hatékonyságát a CEN által javasolt dinamikus olfaktometriás módszerrel (MSZ-13-108-85) kell értékelni.

- A komposztáló telep minimális helyszükséglete a kezelni kívánt hulladék mennyiségének és a kezelési módszer megválasztásának függvénye. A komposztáló telep mindhárom területi egységénél - előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér -, biztosítani kell a szilárd burkolatú terület kialakítását, és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését.

- Az előkezelő térre történik a szerves hulladékok beszállítása, valamint a komposztálás kezdetéig itt történik az előtárolás is. Az előkezelő téren valósul meg a fás jellegű zöldhulladékok aprítása, valamint a különböző biohulladékok keverése, homogenizálása. a bekevert, homogenizált hulladékokat (általában) rakodógép segítségével innen szállítják át a komposztáló térre.

- A komposztáló téren történik a biohulladékok tényleges kezelése, az érlelés. A hulladékokat technológiától függően különböző méretű prizmákba rakják, illetve komposztáló berendezésekbe helyezik. Az érés során biztosítani kell a folyamatban résztvevő mikroorganizmusok életműködéshez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigén stb.). A különböző nyitott és zárt rendszerek ezeket a feltételeket a legkülönbözőbb módszerekkel biztosítják, ami a komposztáló tér területigényében is jól tükröződik.

- Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő térre szállítják. Az utókezelő téren a komposzt érettségi fokától függően különböző ideig tart az utóérlelés, majd ezt követően az utókezelés. A komposztot rostálják, illetve a további felhasználástól függően frakcionálják, esetleg zsákolják.

- A biohulladék, aprított zöldhulladék, illetve egyéb szerves hulladékok (kivéve, pl. szennyvíziszapok) térfogattömege: 0,6 t/m3. A komposztáló-prizmák méretezését legpontosabban a hulladékok térfogata alapján lehet elvégezni.

- Házilag is komposztálható szerves hulladékok:

- Nyers zöldség és gyümölcsmaradékok, elvirágzott növények,

- kaszálék, aprított nyesedék, lehullott lomb (kivéve a nem komposztálhatók között felsoroltak)

- ételmaradékok (a felső rétegben jól elkeverve), kávézacc, kiforrázott tealevelek,

- fehérítetlen papírfilterek, tojáshéj (meszes talajon csak kis mennyiségben), papír tojástartó, papírzsebkendő, könnyen foszló papír törlőkendő,

- állati trágyák, kutyaürülék.

- A dió-, a tölgy-, az akác-, a vadgesztenye-levél és a napraforgószár lassan (1,5-2 év alatt) bomlik le, ezért külön komposztálandók.

- Nem komposztálható – a minőség végett komposztálásra nem javasolt – szerves hulladékok:

- Fertőzött növényi maradványok (elégetendők!),

- kemény viaszos levelek (fenyő, magyal),

- indás vagy futónövények szára, burgonyaszár, egész kenyér,

- papír (kivéve a fent említetteket),

- gyomok.

  - Szelektív hulladékgyűjtési módok

Dunakeszi városában szervezett módon jelenleg nem kerül elkülönített gyűjtésre egyik kiemelten kezelendő hulladékfrakció sem.

A városban egyedül az Auchan áruházban kerül jelentős mértékben válogatásra a csomagolási hulladék, amelyet a Dunakeszi Közüzemi Kft.-vel kötött szerződés alapján elszállítanak. 2003-ban 500 t papír és karton, valamint 40 t műanyag csomagolási hulladék került elszállításra, illetve továbbításra a hasznosító vállalkozások felé. Mivel nem önkormányzati hatáskörbe tartózó létesítményről van szó, ezért nem szerepelnek ezen értékek a 0. és 0. fejezetek táblázataiban.

    - Lomtalanítás

Lomtalanítást az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a Közüzemi Kft. évente 1 alkalommal, bonyolít le, amelyet a lakosság körében legalább 2 héttel előbb meghirdet. A lomtalanítást a 11. táblázatban részletesen bemutatott gépjárműpark „alkalmilag bevetésre szükséges” járműjével végzi. A begyűjtött lom deponálásra kerül. Javasoljuk a lomtalanítási alkalmak számát növelni, mert a gyakoribb szervezésekkel csökkenteni lehet az illegális hulladéklerakásokat.

    - Egyéb gyűjtési akciók

A térségre jellemző az iskolai papírgyűjtés, amelyet a szolgáltatóval közösen az adott iskola szervez meg a gyermekek lelkes közreműködésével.

    - Visszavételi lehetőségek

A tervezési területen hulladékgyűjtő udvar a Dunakeszi Közüzemi Kft. Szent István út 1. szám alatti telephelyén működött. Az engedélyek meghosszabbítása folyamatban van. Itt térítésmentesen leadhatja a lakosság a következő hulladékfajtákat: műanyag palackok, szárazelemek, akkumulátorok, fáradt olaj, étkezési zsiradék, festékmaradvány, növényvédő szerek, lejárt szavatosságú gyógyszerek. A veszélyes hulladékot a Netta Kft. konténerben szállítja el.

A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

  - A hulladékgyűjtő-szállító rendszer bemutatása

A településen a lakossági szilárd hulladék szállítását az önkormányzati tulajdonban lévő Dunakeszi Közüzemi Kft. végzi: a lakótelepi részeken hetente kétszer, a családi házas részeken heti egyszer. A keletkező háztartási hulladékot lakóhelytől függően 110 vagy 240 literes hulladékgyűjtő edényzetben, illetve 1,1 m3-es konténerekben gyűjtik. Napi problémaként jelentkezik – elsősorban a lakótelepeken –, hogy a lépcsőházanként elhelyezett konténerek mellé is helyeznek el hulladékot.

A Közüzemi Kft. által előrenyomott zsákokban – amelyeknek vételi ára magában foglalja az elszállítás költségét – kirakott hulladékot a szolgáltató a hatályos rendelet értelmében köteles elszállítani.

A városban közkonténerek nem kerültek kihelyezésre.

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 2003-ban 6 905, a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont üdülők száma pedig 424 volt (forrás: KSH Jelentés). A szolgáltatásba bevont háztartások száma 2004-ben 11 137-re, a bevont üdülők száma pedig 660-ra emelkedett.

A Közüzemi Kft. által a szolgáltatási feladatok ellátása érdekében az alábbi összetételű és kapacitású gépparkot üzemelteti:

| Forgalmi rendszám | Besorolás | Gyártmány | Típus | Felépítmény | Önsúly (t) | Hasznos teher (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLP-082 | Tehergépk. | IFA | W50 | BILL | 7,100 | 4,750 |
| HMD-956 | Tehergépk. | MERC | ATEGO | KCR | 7,514 | 5,986 |
| GNW-764 | Tehergépk. | CSEP | TELBAS | KONT | 7,670 | 8,330 |
| GLZ-042 | Tehergépk. | IFA | W50 L/K | KONT | 7,100 | 4,400 |
| GVY-008 | Tehergépk. | MERC | 1317 | KONT | 6,170 | 6,830 |
| HUA-170 | Tehergépk. | MERC | 2544L | KONT | 11,670 | 11,430 |
| HMD-955 | Tehergépk. | MERC | ATEGO | KONT | 6,810 | 5,986 |
| HMD-954 | Tehergépk. | MERC | ATEGO | KONT | 6,810 | 5,986 |
| BSJ-281 | Tehergépk. | IFA | W50 L/F6 | KUKA | 7,100 | 3,200 |
| HYF-173 | Tehergépk. | MAN | 24242 | KUKA |  | 7,590 |
| GFB-297 | Tehergépk. | STY | 19924-2-11-160 | KUKA | 12,460 | 3,540 |
| GLX-158 | Tehergépk. | STY | 26SL8 | KUKA | 15,500 | 10,420 |
| HSL-650 | Tehergépk. | MAZ | E2200 | NYIT | 1,370 | 1,820 |
| YBF-761 | Lassú jármű | HAKO-TUK | CITYMAST | SEPR |  | 1,410 |
| GLA-324 | Tehergépk. | IFA | W50 | SEPR | 7,100 | 4,800 |
| KTO-162 | Munkagép |  | UP SUS | EXK |  |  |
|  | Munkagép | TO-49 | TTZ 8LTTZ 8L | EXK |  |  |
| YED-039 | Lassú jármű | BELOR | MTZ 80-82 | TRAK |  | 1,000 |
| YDZ-086 | Lassú jármű | AGROÉP | AP 206 | PÓT | 1,700 |  |

11. táblázat

A Közüzemi Kft. aktív járműveinek bemutatása (2004.)

  - A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység bemutatása

Dunakeszi Város területén egyedül a Dunakeszi II. sz. regionális hulladéklerakó az olyan létesítmény, amely hulladék, mégpedig szilárd hulladék kezelésével foglalkozik. (A DMRV Rt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telep nem fogad folyékony hulladékot.)

A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása Dunakeszi Város és Budapest Főváros Önkormányzatának 1995-ben kötött megállapodása alapján a Dunakeszi II. sz. a regionális települési szilárd hulladéklerakón történik. Az 1998-as rekultivációs terv a lerakó betelését 2011-re prognosztizálta. A dátumot azóta több körülmény (pl. Pusztazámor késedelmes megépítése, a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű leállítása) is befolyásolta, azonban az önkormányzatok megállapodásának kölcsönös értelmezése szerint a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. akkor is biztosítja Dunakeszi számára a hulladékártalmatlanítás lehetőségét, ha az üzemeltetés utolsó fázisában a lerakó már csak a hulladékégető füstgáztisztítási maradékanyagainak fogadására marad alkalmas.

A regionális hulladéklerakó kiviteli tervei 1995-ben készültek el. Még ugyanebben az évben megkezdődtek, és 1996-ban be is fejeződtek a kivitelezési munkák, megtörtént a lerakó üzembe helyezése. 1997-ben megkezdődött a II. sz. lerakó „A” medencéjének települési szilárd hulladékkal való feltöltése. A „B” medence üzembe vételére eddig nem került sor.

2003-ban a II. sz. lerakóba 991 000 laza m3 (≈ 200 000 tonna) települési szilárd hulladék került deponálásra.

A települési szilárd hulladékot Budapest területéről valamint Dunakesziről, Fótról szállítják. A lerakó regionális jellegéből adódóan a feltételeknek eleget tevő bármely beszállítótól fogadja a hulladékot. A hulladéklerakó teret a szállító járművek az M2 autóútról és a 21101. sz. közútról közelítik meg. A hulladék szállítása hulladékgyűjtő-szállító célgépeken, konténerekben, billenthető felületű, valamint fixplatós tehergépjárműveken illetve egyéb járműveken történik. A hulladékot szállító járművek ellenőrzés, mérlegelés és regisztrálás után a belső szállító úton közelítik meg a depóniateret. A hulladékszállító járművek a korábban lerakott és takart hulladék felületén közlekedve a térmester utasításainak megfelelően ürítenek. A kiürített hulladékszállító a kerékfertőtlenítő tálcán áthaladva elhagyják a telepet. A depóniatérre szállított hulladékot prizmába rendezik, tömörítik, a hulladék felületét naponta takaróanyaggal takarják. További tevékenység a telepen dolgozók munkahelyi szociális ellátása, a munkagépek, járművek üzemanyag-ellátása, azok szükséges napi karbantartása.

Az elsődleges technológiai építmények és berendezések műszaki állapota megfelelő. A hulladéklerakó szivárgásának megfigyelésére szolgáló ellenőrző akna működőképes. A biztonsági célokat szolgáló létesítményeket és berendezéseket, vízelvezető és vízkezelő rendszereket az Üzemeltetési Utasítás szerinti rendben karbantartják, azok működőképesek.

A szilárd hulladéklerakó környezetében kiterjedt monitoring-hálózatot telepítettek, segítségével a lerakás megkezdése előtt megtörtént a környezeti alapállapot rögzítése (1996.) a monitoring rendszer a lezárt I. sz., valamint a II. sz. hulladéklerakót közösen, egységes rendszerben ellenőrzi. A monitoring rendszer talajvíz figyelőkút-hálózatból , felszíni víz és talajnedvesség mintavételi helyből, kijelölt levegőminőség-ellenőrző, zaj- és rezgésészlelő mérőpontokból áll. A II. sz. lerakó mindkét medencéjénél vizsgálható az ellenőrző szivárgó aknában összegyűlő víz is, amelynek esetleges megjelenése önmagában is a szigetelési rendszer meghibásodására utal. [Forrás: MÉLYÉPTERV Kft., 2004.]

A regionális szilárd hulladéklerakó üzemeltetését a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. végzi (Hulladékkezelési engedély: 860-2003/88.).

A lerakó kapacitását 250 000 t/év (≈ 1,5 millió laza m3). 2003. I. negyedévi felmérés alapján a lerakó szabad kapacitása 810 000 m3 (teljes befogadóképessége: 2 310 000 m3).

A településen hulladékhasznosítási tevékenység nem folyik.

A településen 3 db dögkút található a 030/1 hrsz-ú gyepmesteri telepen, melyeket 1994-ben, 1995-ben, illetve 2000-ben adtak át.

  - Komposztáló(k) ismertetése

A tervezés időszakában a településen komposztáló nem található.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 110/2002. (XII. 12.) OGY. Határozatban foglaltak szerint a 10 000 főnél nagyobb településeken a tervidőszak végéig üzemi méretű komposztáló telepet kell megépíteni begyűjtő hálózattal együtt. A jogszabályi kötelezettségeken kívül ennek szükségességét, megépítését alátámasztja a város adottsága is. Kertes családi házas ingatlanok és nyaralók is vannak a város területén. A komposztáláshoz, a keletkezés helyén történő hulladékgyűjtéshez ki kell alakítani a szelektív gyűjtőrendszert. A komposztáló telepen az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell biztosítani, hogy a tevékenység a környezetet bűzzel ne terhelje. A komposztáló megépítésével, a biológiailag lebomló hulladékok szelektív gyűjtésével el kell érni a Hgt. 56. §-a (7) bekezdésében meghatározott szervesanyag csökkentést. A komposztáló létesítményt a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletben foglaltak szerint kell kiépíteni.

A Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft. tervezi komposztáló telep megépítését.

  - A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, begyűjtése, elhelyezése

A településen kiépült szennyvízhálózatot 1982. óta a Duna Menti Regionális Vízmű Rt. (Vác, Hóman Bálint u. 3., Cg. 13-10 40189) üzemelteti. A szennyvíz törzshálózat hossza 85 800 m, a vízbekötéssel érintett fogyasztók száma 11 737 db, míg a csatornabekötéssel érintett fogyasztók száma 7 269 db (62 %). A város területén már szennyvízhálózattal rendelkező területeken szorgalmazni kell a csatornahálózatra történő rácsatlakozásokat.

A keletkezett szennyvizet a Dunakeszi szennyvíztisztító telepre (2120 Dunakeszi, 019/17 hrsz.) vezetik el, amely 5 környékbeli települést (Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád, Mogyoród) szolgál ki. A telepre összesen 1 915 422 m3/év szennyvíz érkezik, amelyet homokfogó és előülepítőből álló mechanikai és nagyterhelésű eleven iszapos biológiai technológiával tisztítják. A tisztított szennyvíz az Óceán árok belvízelvezető csatornába kerül.

A regionális szennyvíztisztító telepen keletkező rothasztott, víztelenített szennyvíziszap közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés alapján, a BIOPETROL Kft. Tatabánya hulladéklerakójára kerül elhelyezésre.

A szennyvíztelep tengelyen szállított folyékony hulladékot nem fogad. A keletkezett mennyiség csak becsülhető. A folyékony hulladékot csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és csak annak fogadására engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre, leürítő helyre.

A csatornára történő fogyasztói rákötéseket az Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló rendelettel igyekszik motiválni, amely már növekvő tendenciát mutat.

  - Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása

A településen bezárt szilárd hulladéklerakó nem található.

Dunakeszi területén 2001-ben végzett felmérés alapján az alábbi helyeken még mindig találhatók illegális lerakások, amelynek sorsa még nem rendezett: az önkormányzatnak fel kell számolnia, el kell szállíttatnia. A vegyes tulajdonú területeken a tulajdonosokkal közösen, önkormányzati tulajdonú területeken pedig egyedileg kell megszervezni a felszámolást és előteremteni a forrásokat a költségek fedezésére.

| Közterület neve | Mennyiség (m3) | Hulladékfajta | Tulajdon | Szállítási + lerakási díj (ezer Ft)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szabadidő parkhoz vezető út bal o. | 25 | betontörmelék | önkormányzati | 100 |
| 0152 út | 50 | vegyes | önkormányzati | 400 |
| Katonadomb | 100 | vegyes | önkormányzati | 800 |
| Csurgó árok | 20 | vegyes | önkormányzati | 200 |
| Nagycsurgó árok | 20 | vegyes | önkormányzati | 200 |
| Malomárok | 80 | vegyes | önkormányzati | 700 |
| 2-es út Malomárok áteresz | 20 | vegyes | önkormányzati | 200 |
| 016 állomástól Stafétáig | 300 | vegyes | önkormányzati és MÁV | 2 400 |
| Staféta és aluljáró (lapos) | 300 | vegyes | önkormányzati és MÁV | 2 400 |
| 015 (Göd felé) | 300 | vegyes | önkormányzati és MÁV | 2 400 |
| 035 (gerincen) | 70 | vegyes | önkormányzati és magán | 600 |
| 015 (áteresz-gödi sorompó) | 600 | vegyes | önkormányzati | 4 800 |
| 028-as út szemétlerakóhoz | 500 | vegyes | önkormányzati | 4 000 |
| 031-es út (virágtanya) | 100 | vegyes | önkormányzati és magán | 800 |
| 039-es út Pipa utcáig | 400 | vegyes | önkormányzati és magán | 3 200 |
| Pipa út széle végig | 100 | vegyes | önkormányzati és magán | 800 |
| Széchenyi út folytatás | 300 | vegyes | Euroturs magán, önkormányzati | 2 400 |
| 053 2A felüljárótól a Toldi u.-ig | 600 | vegyes | Euroturs magán, önkormányzati | 4 800 |
| Rákóczi út folytatása | 50 | vegyes | önkormányzat, magán, Fót | 400 |
| Repülőtéri út | 20 | vegyes | önkormányzati | 200 |
| 067 temető mögött | 300 | vegyes | önkormányzati | 2 400 |
| 067 Alagi majori | 20 | vegyes | önkormányzati | 200 |
| Pálya u. (Kápolna u. - Káposztásig) | 50 | vegyes | önkormányzati és MÁV | 400 |
| Pesti úti tábla 0115-nél | 300 | vegyes | önkormányzati és magán | 2 400 |
| Hűtőházi út 0104 | 200 | vegyes | önkormányzati és magán | 1 600 |
| Tőzegtó és környéke | 50 | vegyes | önkormányzati és magán | 400 |
| Összesen | 4 875 |  |  | 39 200 |

* Szállítási díj 2 000 Ft/m3, lerakási díj 5 500 Ft/t (vegyes hulladék), 2 000 Ft/t (törmelék)

12. táblázat

A településen található illegális hulladéklerakások

A Hgt. 30. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzatnak, közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül – a 31. § -nak megfelelően – gondoskodni kell. Ennek a kötelezettségnek eleget kell tenni, az illegális lerakásokat fel kell számolni és a területek ellenőrzését meg kell oldani.

Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

Göd-Dunakeszi-Fót Kistérség Környezetvédelmi Koncepciója (2004.) az alábbi stratégiai célokat fogalmazta meg a hulladékgazdálkodás terén:

- Gyűjtőszigetek mielőbbi kialakítása.

- A szelektív hulladékgyűjtés hasznosságára lakossági fórumokat kell szervezni.

- Évente többször kell lomtalanítást szervezni.

- A jelenlegi illegális lerakásokat fel kell mérni társadalmi munkában (hulladék fajtája, mennyisége szerint) majd ez alapján lehet pályázatot benyújtani a felszámolásukra.

- A térségi iskolákba környezetformáló programokat kell szervezni a gyerekeknek.

Ennek szemléletében az alábbi fejezetekben a hulladékkeletkezés csökkentésével, a hulladék hasznosításával és a különböző kapacitások kialakításával kapcsolatos célok kerülnek rögzítésre.

A tervezési ciklusban (2004-2008.) az Önkormányzat kötelező hulladékgazdálkodási feladatait önállóan, de a lehetséges állami támogatások és pályázati források igénybevételével kívánja megoldani. Dunakeszi Város Önkormányzata ugyan szándéknyilatkozatban fejezte ki érdeklődését az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekt iránt, de egyidejűleg azt is jelezte, hogy elsősorban gazdasági megfontolásokból nem kíván lemondani a Dunakeszi II. sz. lerakón számára biztosított kapacitásról, ezért ténylegesen csatlakozni, szolgáltatásokat igénybe venni csak a Dunakeszin folytatott települési szilárd hulladék lerakás befejezését követően (ami akár 2006-2008-ban is bekövetkezhet) szeretne. Ezt a programot bonyolító önkormányzati társulás alapító okirata jelenleg nem teszi lehetővé. Ugyanakkor a szándéknyilatkozat óta olyan változások történtek a projektben (pl. hulladékkezelő centrum helykijelölése), illetve olyanok a szerződési feltételek, amelyek az Önkormányzat álláspontjának felülvizsgálatát vonhatják maguk után.

  - Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa

A keletkező hulladék mennyisége csökkenthető, az ezzel foglalkozó elv a hulladék-megelőzés. A megelőzés módszereit a gazdaságosabb termelési technológiák bevezetésében is, de sokkal inkább a mindennapi életben kereshetjük. Nagy hangsúlyt kell fektetni a környezettudatos gondolkodás, vásárlás szemléletének elterjesztésére, amely hosszabb távon kevesebb csomagolóanyag-hulladék képződéséhez vezethet. Hasonlóképpen kell megtanítani a lakosságot, az intézményeket, vállalkozásokat a szelektív hulladékgyűjtésben való részvételre. Ehhez elengedhetetlen, hogy megfelelő infrastruktúra kerüljön kiépítésre és felkutassák a másodnyersanyagként felvevő helyeket, termelőket.

A hulladékok mennyiségének várható változását az OHT 2010-re (2008+2 év) az alábbiak szerint prognosztizálja:

- Települési szilárd hulladékok:	+2 %,

- Települési folyékony hulladék:	-10 %,

- Kommunális szennyvíziszap (csatornázottság növekedése miatt):	+250 %,

- Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok:	+2 %,

- Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok:	-20 %,

- Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok:	-20 %,

A területre jellemző népességváltozást és egyéb helyi viszonyokat figyelembe véve az alábbiak szerint módosulnak a várható változások, amelyek alapján a 13. táblázat értékei kerültek meghatározásra:

- Települési szilárd hulladékok:	+2,5 %,

- Települési folyékony hulladék:	-10 %,

- Kommunális szennyvíziszap (csatornázottság kibővítése miatt):	+10 %,

- Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok:	+2 %,

- Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok:	-15 %,

- Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok:	-15 %,

| Hulladék | 2004 (t/év) | 2005 (t/év) | 2008 (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 20 640 | 20 800 | 21 000 |
| Települési folyékony hulladék | 180 000 | 170 000 | 160 000 |
| Kommunális szennyvíziszap | – | – | – |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 4 418 | 4 460 | 4 500 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | – | – | – |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | – | – | – |
| Összesen | 205 058 | 195 260 | 185 500 |

13. táblázat

A képződő nem veszélyes hulladékok mennyiségének várható alakulása

A kiemelten kezelendő hulladékáramok és a csomagolási hulladékok várható mennyiségét a jelenlegi adatok hiányában nagyon nehézkes és esetleg félrevezető volna megbecsülni. Az elterjedő adatszolgáltatási gyakorlatnak köszönhetően az elkövetkezendőkben rendelkezésre álló adatokból lehet majd megbecsülni az értékeket.

A Hgt. 56.§-ában rögzített, a hulladékokra vonatkozó országos csökkentési célkitűzéseket alapként és a rendelkezésre álló időt, valamint a helyi adottságokat figyelembe véve az alábbi csökkentési célokat és határidőket határoztuk meg:

| Hulladék | Csökkentési |  | Határidő |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cél | % |  |
| Települési szilárd hulladékok | Lerakott hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése | 85 | 2006. július 1. |
|  |  | 80 | 2008. július 1. |
|  |  | 70 | 2010. július 1. |
|  |  | 50 | 2016. július 1. |
|  | Lerakott hulladék csomagolóanyag tartalmának csökkentése | 85 | 2007. július 1. |
|  |  | 60 | 2010. július 1. |
| Települési folyékony hulladék | Csatornára való rákötés mértékének növelése | 100 | 2006. január 1. |
| Veszélyes hulladékok | Lerakásra kerülő veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése | 30 | 2008. július 1. |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | Lehetőség szerint meg kell találni a környéken a hasznosítási lehetőséget | n.a. | – |

*	csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékra vonatkozik.

14. táblázat

A csökkentési célok összefoglalása

Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen

A mennyiségi adatokat úgy képeztük, hogy a településen jelenleg begyűjtött hulladék jellemző összetétel-arányoknak megfelelő mennyiségek alábbi %-ait vettük.

| Hulladék | Hasznosítási |  |
| --- | --- | --- |
|  | cél | % |
| Települési szilárd hulladékok | Szervesanyag hasznosítása komposztálással | 30 |
|  | Csomagolóanyagok hasznosítása | 40 |
| Kommunális szennyvíziszap | Szennyvíziszap hasznosítása komposztálással, mezőgazdasági elhelyezéssel | n.a. |
| Veszélyes hulladékok | Veszélyes hulladék hasznosítása égetőműben | 10 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | Lehetőség szerint meg kell találni a környéken a hasznosítási lehetőséget | n.a. |

15. táblázat

A hasznosítási célok a tervidőszak végéig (2008.)

    - Települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai

A legfőbb cél, hogy a települési szilárd hulladéknak csak azon részei kerüljenek lerakásra, amelyek nem hasznosíthatók. Elméleti számítások alapján mintegy 30-40 %-a hasznosítható lenne a jelenleg lerakott hulladéknak, amelyhez elengedhetetlen az egyes hulladékok elkülönített gyűjtése. Az emberi tényezőt figyelembe véve sajnos a fent említett arány valószínűleg sosem érhető el, de a területen elérhető legmagasabb arányt „ki kell hozni” a rendszerből.

A legkritikusabb hasznosítási arány a komposztálható, szerves hulladéknál mutatkozik. Számos ingatlanon saját komposztálás folyik ládákban, „trágyadombon”, de ez még mindig olyannyira elenyésző, hogy szinte alig mutatható ki a hasznosított arányban. Fontos szerepet játszik a marketing, hogy bemutassa szükségességét, elterjessze a komposztálási technikákat, rávegye a lakosságot a közreműködésre.

Ahhoz, hogy a kitűzött hasznosítási arányok teljesüljenek, jelentős marketinget kell lebonyolítani a lakosság felhívása, tájékoztatása érdekében, illetve oktatási programokat beindítani a gyermekek környezettudatos nevelésére.

A gazdálkodó szervezeteknek a keletkező csomagolási, veszélyes, nem veszélyes hulladékok csökkentésére vonatkozó intézkedéseiket a saját egyedi hulladékgazdálkodási terveikben kell kifejteni és rögzíteni.

    - Veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések

Akkumulátorok és szárazelemek

Elsősorban a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék begyűjtésére, a forgalmazó helyeken a csere és visszavételi kötelezettségnek megfelelően.

Elektromos és elektronikai hulladékok

Az országban jelenleg alakulóban vannak elektronikus hulladékot gyűjtő feldolgozó és hasznosító rendszerek, szerveződések, amelyekhez célszerű csatlakozni.

Egészségügyi hulladékok

Az Önkormányzat felügyeletével az egészségügyi intézmények mellett biztosítani kell a magánrendelőkben és a háziorvosi ellátás során képződő egészségügyi hulladék rendszeres begyűjtését és kezelését is. A gyógyszertáraknak pedig biztosítani kell a feleslegessé vált, vagy lejárt szavatosságú gyógyszerek visszavételét.

Állati eredetű hulladékok

Amennyiben rendszeresen képződik mezőgazdasági vagy élelmiszeripari hulladék az Önkormányzat felelősségi körében, olyan szolgáltatóval kell szerződnie, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel a gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás terén. Ebben a régióban jelenleg ezt a szolgáltatást csakis az ATEV Rt. tudja biztosítani.

    - Építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései

Megfelelő inerthulladék-lerakó hiányában a külterületen több helyen folyik illegális hulladéklerakás, amit tovább súlyosbít, hogy a fővárosból induló hulladékszállítmányok sem mindig jutnak el rendeltetési helyükre.

Környezetvédelmi engedélyezés alatt áll annak a 2 376 000 m3 építési és bontási hulladék befogadására alkalmas lerakónak a tervei, amelyet a Dunakeszi II. sz. lerakóval szemben (Fót, 07 hrsz.) létesítenének. A 2 gödör az előzetes környezeti tanulmány alapján 2045-ig képes lesz kiszolgálni a várost, egyéb számítások szerint akár 2075-ig is.

A tervezett beszállítási mennyiség 170 m3/nap (33 250 m3/év). A telepen megvalósulna az inert hulladékok válogatása, feldolgozása, hasznosanyag visszanyerése, a veszélyes alkotókat pedig visszajuttatnák a beszállítóknak.

    - Csomagolási hulladékok begyűjtési és hasznosítási arányai

A kitűzött hasznosítási arányok csak abban az esetben érhetők el, ha a lakosságot minél erőteljesebb tájékoztatási rendszerbe vonjuk be, és kiépül a megfelelő gyűjtési rendszer.

A lakosság körében keletkező csomagolóanyag hulladékok hulladékgyűjtő udvarokban és szigeteken történő visszagyűjtését meg kell oldani. A hulladékgyűjtő szigeteken és udvarokban összegyűlt csomagolóanyag hulladékokat típusuk szerint válogatva, a különböző hasznosítási módoknak megfelelően kell kezelni, továbbadni.

Hulladékudvar kialakítására jelenleg még nem talált helyet az Önkormányzat.

Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése, felszámolása

Az illegális lerakókat folyamatosan fel kell számolni, párhuzamosan megfelelő intézkedésekkel gondoskodni kell az illegális elhelyezés megakadályozásáról.

A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

A korszerű hulladékhasznosítást egy komplex körfolyamatként is fölfoghatjuk (ld. 4. ábra), fő vázát a nyersanyagkitermelés–feldolgozás–gyártás–fogyasztás–gyűjtés–szállítás–válogatás adja, amely után ismét jó esetben a nyersanyagkitermelés–feldolgozáshoz érkezünk. A mellékszálon valósul meg a lerakás. Ha a forgalomban lévő mennyiségekkel arányosítanánk a nyilak vastagságét, akkor a jelenlegi rendszert és eredményeket leképezve a külső íven kilencszer vastagabbak volnának, mint a belső íven. A sikeres korszerű hulladékgazdálkodási rendszer célja, hogy a keletkező hulladékok 30-40 %-a „megforduljon” a belső íven, tehermentesítve ezzel a véges kapacitású lerakókat.

Nyersanyag kitermelés

Alapanyag-gyártás

Ipari felhasználás, szolgáltatás

Elosztás és fogyasztás

Regenerálás

Hulladékgyűjtés

Állattenyésztés és húsipari termelés

Technológiai lebontás

Szelektálás és előzetes tisztítás

Hulladékszállítás

Átrakóállomás és előzetes osztályozás

Biológiai lebomlás (komposztálás)

Mezőgazdasági növénytermelés

Területfeltöltés és rekultiváció

Rendezett biztonságos lerakás

Égetés és hővisszanyerés

4. ábra

Hulladékhasznosítás általános körfolyamata

Forrás: Dr. Árvai J., 1993.

A tervezést sok helyen nehezítette, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő és elegendő adat. A szolgáltatót, valamint a vállalkozásokat egyre szélesebb körben kötelezik a hulladék keletkezésével és kezelésével kapcsolatos nyilvántartásra és adatszolgáltatásra. A jövőben ezt az adathiányt pótolni fogják az elkövetkezendő időszakban „bevallott” adatok, amelyek jelen terv 2 év múlva történő felülvizsgálatakor beépülnek és a tervezési adatokat frissítik, aktualizálják, pontosítják.

A biológiailag lebomló anyaghányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszere jelenleg még nem került kidolgozásra.

Az önkormányzatnak széles körű lehetősége van arra, hogy a meglévő oktatási, közszolgálati intézmények révén az érintettekkel (lakosság), a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló, tájékoztató információkat megismertesse. A legnagyobb hangsúlyt a gyermekek tudatformálására, környezeti nevelésére kell fordítani. Ehhez célszerű egy térségi összefogásban megvalósuló, a tervezési időszakra vonatkozó programot kidolgozni, majd levezetni. Valószínűleg külső szakértők bevonása is szükséges. A program költségeit többféle forrásból elő lehet teremteni. Jól irányzott megkeresésekkel helyi és multi vállalkozások, valamint a lakosság hozzájárulhatnak a program sikeréhez.

A kommunális szolgáltató nyitott a programok kidolgozására, megvalósítására, amennyiben a megfelelő forrásokat az önkormányzatok, lakosság, vállalkozások biztosítják, ekkor a szakmai felelősi és koordináló feladatokat is elvállalja.

Felül kell vizsgálni a hatályos helyi rendeleteket, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek véleményezésre megküldeni, majd a testületnek jóvá kell hagyni. Jelen hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott „újításokat” be kell vezetni a megfelelő rendelkezésekbe, hogy az érintettek ezáltal kötelezve is legyenek a programban való részvételben – remélhetőleg hozzájárulva a program sikeréhez.

A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján

    - A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

| Cél | Cselekvési program | Idő-zítés | Érintettek köre | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térségi koncepció kidolgozása | Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekthez való csatlakozás | Opcio-nális | Társult települések önkormányzatai, Szolgáltató (szilárd, folyékony) | Hulladékgazd. Projekt gesztora |
| Jogi háttér helyi szintű rendezése | Települési Szennyvízkezelési Program megalkotása | 2006. | Szolgáltató (szilárd, folyékony), Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség | Dunakeszi Város Önkorm. |
| Helyi Hulladékgaz-dálkodási Terv felülvizsgálata | Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata, új adatok beillesztése, elemzése, program szükséges módosítása, aktualizálása | 2007. | Szolgáltatók (szilárd, folyékony), Külső szakértők, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség | Dunakeszi Város Önkorm. |
| Környezet-tudatosság elterjesztése | Tudatformáló, oktatási, tájékoztató program kidolgozása | 2006. | Környező települések, Szolgáltató (szilárd, folyékony), Külső szakértők, Oktatási intézmények, Lakosság (gyermekekre koncentráva), vállalkozások | Dunakeszi Város Önkorm. |
|  | Program futtatása, előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, tájékoztató anyagok elkészítése, | 2006-2008. |  | Dunakeszi Város Önkorm. |
| Szervesanyag-tartalom csökkentése | Lebomló anyaghányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása | 2006. | Szolgáltató (szilárd), Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, Külső szakértők, Lakosság, vállalkozások | Dunakeszi Város Önkorm. |
| Csomagoló-anyag- tartalom csökkentése | Csomagolóanyag-hányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása | 2006. | Szolgáltató (szilárd), Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, Külső szakértők, Lakosság, vállalkozások | Dunakeszi Város Önkorm. |

16. táblázat

A hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések

    - A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása

| Cél | Cselekvési program | Idő-zítés | Érintettek köre | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szelektív hulladék-gyűjtés kiszélesítése | Szolgáltatói szerződés bővítése (gyakoriság, frakciók stb.), díjfizetési rendszer kidolgozása, módosítása | 2006. | Önkormányzat, Szolgáltató (szilárd) | Dunakeszi Város Önkorm. |
| A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyisé-gének csökkentése | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása | 2006- 2008. | Önkormányzat, Szolgáltató (szilárd), Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, Lakosság, vállalkozások | Dunakeszi Város Önkorm. |
|  | Hulladékudvar létesítése (1 db) | 2006- 2008. |  | Dunakeszi Város Önkorm. |
|  | Akkumulátorok, szárazelemek, elektronikus hulladékok forgalmazási helyeken a cseréje és visszavétele | 2006- 2008. | Kereskedelem, Lakosság, Gyártók | Forgal-mazók |
|  | Egészségügyi hulladékok kezelésre történő átadás „kikényszerítése” | 2006- 2008. | Egészségügyi intézmények (beleértve a magánpraxist is), Lakosság | Környezet-védelmi Felügyelőség, ÁNTSZ |
|  | Állati eredetű hulladék számára gyűjtőhely kialakítása | 2006. | Állategészségügyi állomás, Lakosság, Termelők | Dunakeszi Város Önkorm. |
| Csomagoló anyagok lerakott mennyisé-gének csökkentése | Szelektív hulladékgyűjtő sziget helyének kijelölése, telepítése és ürítése (50 db) | 2006- 2008. | Szolgáltató (szilárd), Lakosság, vállalkozások | Dunakeszi Város Önkorm. |
|  | Válogatómű telepítése gesztor településen | Opcio-nális | Szolgáltató (szilárd), Programban résztvevő települések | Hulladékgazd. Projekt gesztora |
| Szerves bomló hulladékok lerakott mennyisé-gének csökkentése | Házi komposztáló berendezések pályázat(ok) útján történő beszerzése, ingatlanonkénti kedvezményes telepítése | 2006- 2008. | Programban résztvevő települések, Szolgáltató (szilárd), Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, Külső szakértők, Lakosság, vállalkozások | Dunakeszi Város Önkorm. |
| Inert hulladék lerakott mennyisé-gének csökkentése | Inert- hulladékkezelő-, feldolgozó telep terveinek elkészítése | 2006- 2008. |  | Dunakeszi Város Önkorm. |

17. táblázat

A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések

    - A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések meghatározása

| Cél | Cselekvési program | Idő-zítés | Érintettek köre | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hulladékok korszerű és komplex kezelése, ártalmatlanítása | Regionális hulladéklerakó terveinek elkészítése, lerakó létesítése gesztor településen | Opcio-nális | Programban résztvevő települések, Szolgáltató (szilárd), Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség | Hulladékgazd. Projekt gesztora |
| Szerves bomló hulladékok lerakott mennyisé-gének csökkentése | Regionális komposztáló-telep terveinek elkészítése, telep létesítése gesztor településen | Opcio-nális | Programban résztvevő települések, Szolgáltató (szilárd), Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség | Hulladékgazd. Projekt gesztora |
| Inert hulladék lerakott mennyisé-gének csökkentése | Inert- hulladékkezelő-, feldolgozó telep terveinek elkészítése, telep létesítése | 2006- 2008. | Szolgáltató (szilárd), Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség | Dunakeszi Város Önkorm. |

18. táblázat

A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható,

hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések

    - A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

Az illegális (vadlerakások) és dögkutak felszámolását 2005. végéig el kell végezni. Amennyiben bizonyos helyeken újra képződik, lehetőség szerint fel kell kutatni a felhalmozódás eredetét, felelősét, ellene eljárást indítani, majd a felszámolást azonnal végrehajta(t)ni.

| Cél | Cselekvési program | Idő-zítés | Érintettek köre | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nem megfelelő, illegális lerakások, telepek felkutatása | Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felkutatása a területen, folyamatos „őrjárat”, tájékoztatás | 2006-2008. | Közüzemi Kft., Civil szervezetek, Lakosság, vállalkozások, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség | Dunakeszi Város Önkorm. |
| Felhagyott / illegális lerakótelepek felszámolása, rekultiválása | Az 0. pontban részletezett lerakások felszámolása elhordással | 2006. | Közüzemi Kft., Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség | Dunakeszi Város Önkorm. |
| Nem megfelelő telepek felszámolása, rekultiválása | A 030/1 hrsz-ú területen található dögkutak (3 db) bezárása, felszámolása | 2006. | Vállalkozások, Környezetvédelmi Felügyelőség | Dunakeszi Város Önkorm. |
| Nem megfelelő, illegális lerakások, telepek felszámolása, rekultiválása | Felkutatott felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felszámolásáról, rekultivációjáról tanulmány készítése, kivitelezés (később keletkező illegális lerakások felszámolása azonnal szükséges) | 2006. | Közüzemi Kft., Civil szervezetek, Lakosság, vállalkozások, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség | Dunakeszi Város Önkorm. |

19. táblázat

A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő,

lerakótelepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

| Prioritási rend | Cselekvési program | Határidő |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Megkezdés | Befejezés |
| 1. | Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekthez való csatlakozás | Opcionális |  |
| 2. | Az 0. pontban részletezett lerakások felszámolása elhordással | 2006. | 2006. |
| 3. | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása, ütemtervének egyeztetése | 2006. | 2006. |
|  | Települési Szennyvízkezelési Program megalkotása | 2006. | 2007. |
| 6. | Szelektív gyűjtősziget helyének kijelölése, hulladékudvar üzemeltetése | 2006. | 2008. |
|  | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének üzemeltetése | 2006. | 2008. |
| 4. | Inert- hulladékkezelő-, feldolgozó telep létesítése | 2006. | 2007. |
|  | Regionális hulladéklerakó létesítése gesztor településen | Opcionális |  |
|  | Regionális komposztáló-telep létesítése gesztor településen |  |  |

20. táblázat

A fejlesztések, beruházások ütemezése, megkezdésének prioritási rendje és határideje

Természetesen azon fejlesztések, amelyek nem ezen településen valósulnak meg – bár a település érintett, hiszen kibocsátott hulladékát a beruházásra kerülő létesítmények fogadják majd –, jelen hulladéktervben „tájékoztató jellegűek”, és tervezésükről, kivitelezésükről az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekt gondoskodik – amennyiben Dunakeszi Város is csatlakozik hozzá.

A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása

    - Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve

A hatékony és racionális hulladékgyűjtés szállítási rendszerének kialakítása a szolgáltató elemi érdeke. A települések bejárását úgy alakítja ki, hogy minél kisebb szállítási teljesítményt produkáljon, azaz minél rövidebb útvonalon járja be az ingatlanokat és a településeket. Ehhez korszerű útvonaltervezésre van szükség.

    - Hasznosító rendszerek terve és összehangolása a területfejlesztési és a területrendezési tervekkel, valamint a településrendezési tervekkel és szabályzatokkal összhangban

A térségben létesítésre kerülő hasznosító telepek a területfejlesztési tervekkel, településrendezési tervekkel és építési szabályzatokkal kell, hogy legyenek.

    - Ártalmatlanító telepek (technológiai, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel

A megyei területfejlesztési koncepció célul tűzte ki:

- a megyei növekvő hulladékmennyiség európai szintű kezelését, szelektív hulladékgyűjtést, kezelést és hulladék újrahasznosítást;

- a környezet potenciálisan veszélyeztető hulladéklerakók megszüntetését, bezárását, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező térségi hulladéklerakó létesítését;

- hulladékkezelő és feldolgozó háttéripar megteremtését.

Az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekt az országos és regionális hulladékgazdálkodási tervekhez illeszkedik, amennyiben Dunakeszi Város csatlakozási szándékát megerősíti, úgy a Projektben megnevezett célok megvalósításában jelentős részt fog vállalni a város lakossága is. Amennyiben teljesen önállóan kényszerül Dunakeszi Város saját jövőbeni hulladékgazdálkodási problémáját megoldani, akkor is elkerülhetetlen, hogy a nevezett projekt bizonyos létesítményeit ne vegye igénybe, természetesen a mindenkori egyeztetett kondíciók mellett. Dunakeszi a Projekt és a térség érdekeivel, célkitűzéseivel ellentétes fejlesztéseket nem tervez, a térségi szemléletet sajátjának tekinti. A gazdaságosságot, fenntarthatóságot és a rendelkezésre álló lehetőségek optimális kihasználását igyekszik Dunakeszi Város a döntések meghozatalakor szem előtt tartani.

A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek a tervezési időszakra vonatkozólag

    - A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások tervezett költségei

| Cél | Cselekvési program | Időzítés | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Térségi koncepció kidolgozása | Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekthez való csatlakozás | Opcionális | n.a. |
| Jogi háttér helyi szintű rendezése | Települési Szennyvízkezelési Program megalkotása | 2006. | – |
| Helyi Hulladékgaz-dálkodási Terv felülvizsgálata | Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata, új adatok beillesztése, elemzése, program szükséges módosítása, aktualizálása | 2007. | 2 000 |
| Környezet-tudatosság elterjesztése | Tudatformáló, oktatási, tájékoztató program kidolgozása | 2006. | 1 500 |
|  | Program futtatása, előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, tájékoztató anyagok elkészítése, | 2006-2008. | 7 000 |
| Szervesanyag-tartalom csökkentése | Lebomló anyaghányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása | 2006. | 50 |
| Csomagoló-anyag- tartalom csökkentése | Csomagolóanyag-hányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása | 2006. | 50 |
| Összesen |  |  | 10 600 |

21. táblázat

A hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések tervezett költségei (2006-2008.)

    - A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei

| Cél | Cselekvési program | Időzítés | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szelektív hulladék-gyűjtés kiszélesítése | Szolgáltatói szerződés bővítése (gyakoriság, frakciók stb.), díjfizetési rendszer kidolgozása, módosítása | 2006. | – |
| A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyisé-gének csökkentése | A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása | 2006-2008. | – |
|  | Hulladékudvar létesítése (1 db) |  | 13 000 |
|  | Akkumulátorok, szárazelemek, elektronikus hulladékok forgalmazási helyeken a cseréje és visszavétele |  | – |
|  | Egészségügyi hulladékok kezelésre történő átadás „kikényszerítése” |  | – |
|  | Állati eredetű hulladék számára gyűjtőhely kialakítása a gesztor településen | 2006. | n.i. |
| Csomagoló anyagok lerakott mennyisé-gének csökkentése | Szelektív hulladékgyűjtő sziget helyének kijelölése, telepítése és ürítése (50 db) | 2006-2008. | 35 000 |
|  | Válogatómű telepítése gesztor településen | Opcionális | n.a. |
| Szerves, bomló anyagok, szennyvíz-iszap lerakott mennyisé-gének csökkentése | Házi komposztáló berendezések pályázat(ok) útján történő beszerzése, ingatlanonkénti kedvezményes telepítése | 2006-2008. | 7 150 |
| Inert hulladék lerakott mennyisé-gének csökkentése | Inert- hulladékkezelő-, feldolgozó telep terveinek elkészítése | 2006-2008. | n.i. |
| Összesen |  |  | 55 200 |

22. táblázat

A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei (2006-2008.)

    - A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei

| Cél | Cselekvési program | Időzítés | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hulladékok korszerű és komplex kezelése, ártalmatlanítása | Regionális hulladéklerakó terveinek elkészítése, lerakó létesítése gesztor településen | Opcionális | n.a. |
| Szerves bomló hulladékok és szennyvíz-iszap lerakott mennyisé-gének csökkentése | Regionális komposztáló-telep terveinek elkészítése, telep létesítése gesztor településen | Opcionális | n.a. |
| Inert hulladék lerakott mennyisé-gének csökkentése | Inert- hulladékkezelő-, feldolgozó telep terveinek elkészítése, telep létesítése | 2006-2008. | 30 000 |
| Összesen |  |  | 30 000 |

23. táblázat

A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható,

hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei (2006-2008.)

    - A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának tervezett költségei

| Cél | Cselekvési program | Időzítés | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nem megfelelő, illegális lerakások, telepek felkutatása | Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felkutatása a területen, folyamatos „őrjárat”, tájékoztatás | 2006-2008. | n.i. |
| Felhagyott / illegális lerakótelepek felszámolása, rekultiválása | Az 0. pontban részletezett lerakások felszámolása elhordással | 2006-2006. | 39 200 |
| Nem megfelelő telepek felszámolása, rekultiválása | A 030/1 hrsz-ú területen található dögkutak (3 db) bezárása, felszámolása | 2006. | n.i. |
| Nem megfelelő, illegális lerakások, telepek felszámolása, rekultiválása | Felkutatott felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felszámolásáról, rekultivációjáról tanulmány készítése, kivitelezés (később keletkező illegális lerakások felszámolása azonnal szükséges) | 2006. | n.i. |
| Összesen |  |  | 39 200 |

24. táblázat

A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő,

lerakótelepek rekultiválásának, felszámolásának tervezett költségei (2006-2008.)

A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek fedezésére tervezett források

Az alábbi táblázat ún. pesszimista forgatókönyv, hiszen a felvázolt források alapján költségek felét Dunakeszi Városának kell állnia. Amennyiben az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekthez csatlakozik a Város, akkor mind a költségszerkezet, mind a forrásösszetétel megváltozik, utóbbi esetében a Dunakeszire eső arány 10-20 %-ra is lecsökkenhet.

| Forrás megnevezése | %-os megoszlás | Forrás nagysága (eFt) |
| --- | --- | --- |
| Saját erő | 50 | 62 500 |
| Hitel | – | – |
| Decentralizált támogatás | – | – |
| Központi támogatás | 30 | 27 500 |
| EU támogatás | 20 | 25 000 |
| Egyéb | – | – |
| Összesen | 100 | 125 000 |

25. táblázat

Forrástérkép (2006-2008.)

Hulladékgazdálkodási jogszabályok jegyzéke

- 2000. Évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

- 11/1991. (V. 16.) KM rendelet a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és az azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

- 241/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

- 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

- 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

- 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok. Illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól

- 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladákgazdálkodási feladat- és hatásköréről

- 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

- 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről

- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

- 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

- 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

- 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményéről

- 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

- 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről

- 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről

- 110/2002. (XII. 12.) OGY. Hat. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

- 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról

- 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

- 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről

- 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

- 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

- 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program, kihirdetve a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelettel

Opcionálisként kerül megnevezésre a továbbiakban azon tétel, amely az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekthez való csatlakozás esetén a projekt megvalósításának része lehet

Az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekthez csatlakozott települések megnevezése a továbbiakban

Az Észak-Kelet Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Projekt megnevezése a továbbiakban