Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2022. (XI…..) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzata módosításáról

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdés bb) alpontjában, a 32. § b) pontjában és a 36.§-ában foglaltakra figyelemmel, a 9. mellékletében megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és települési önkormányzatok és valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) Dunakeszi Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§-a az alábbi 3.a. ponttal egészül ki:

3.a. Főépítmény

mely szintterületének több mint felében az építési telek építési övezetében, a telek övezetében megengedett rendeltetések befogadására szolgál, és nem számít kiegészítő rendeltetésnek;

(2) A Rendelet 4.§ 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. Kiegészítő rendeltetés

A főépítmény rendeltetési egységeinek rendeltetésszerű használatát, működtetését kiegészítő rendeltetés, mint:

2.§

(1) A Rendelet 8.§(3) bekezdésék felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8.§

- Eltérő rendelkezés hiányában szabadonállóan és ikresen meghatározott, vagy (2) bekezdés szerint megállapított beépítési mód esetén az építési telek

(2) A Rendelet 8.§ (4) bekezdésének felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8.§

- Eltérő rendelkezés hiányában oldalhatáron állóan meghatározott, vagy (2) bekezdés szerint megállapított beépítési mód esetén az építési telek

3.§

(1) A Rendelet 16.§ (5) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

16.§(5)

b) önálló kiegészítő rendeltetés főépítmény hiányában,

(2) A Rendelet 16.§ (6) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul:

16.§

(6) A lakásokhoz tartozó tároló helyiségekre vonatkozó követelmények:

4.§

A Rendelet 17.§ (1) bekezdés ae) pontja az alábbiak szerint módosul:

17.§(1)

ae)	3,5 t önsúlynál könnyebb járművek és az ilyeneket szállító járműveket szolgáló parkoló térszín alatti teremgarázsban építési helyen belül, a főépítményhez szerkezetileg kapcsolódóan,

5.§

A Rendelet 19.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

19.§

(2)	Eltérő rendelkezés hiányában kisvárosi lakóterületeken telkenként építhető főépítmények-, és önálló rendeltetési egységek száma:

- T<550 esetén legfeljebb 1 épület/1 önálló rendeltetési egység

- T=550-1000 esetén legfeljebb: 1 épület/3 önálló rendeltetési egység

- T>1000 esetén legfeljebb: 2 épület/8 önálló rendeltetési egység

6.§

(1) A Rendelet 20.§ (13) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

20.§ (13)

a)	az elhelyezhető rendeltetési egységek száma: legfeljebb 1 épület/2 önálló rendeltetési egység

(2) A Rendelet 20.§ (14) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

20.§ (14)

- Az elhelyezhető rendeltetési egységek száma: legfeljebb 1 épület/2 önálló rendeltetési egység.

7.§

(1) A Rendelet 22.§ (4) bekezdés a), b), c) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

22.§ (4)

- Telkenként egy főépítmény helyezhető el,

- Telkenként legfeljebb négy önálló rendeltetési egység alakítható ki.

- Kiegészítő rendeltetés önállóan nem, kizárólag a főépítménnyel egy tömegben helyezhető el.

(2)A Rendelet 22.§ az alábbi (14) bekezdéssel egészül ki:

22.§

- Az Árpád utcában fekvő, Lke-A/3 és Lke-A/4 és Lke/4 jelű építési övezetekbe sorolt építési telkek előkerti mérete: 0,0 méter.

8.§

(1) A Rendelet 24.§ az alábbi (1) bekezdés az alábbi ak) ponttal egészül ki:

24.§(1)

ak)	Vt-Ai/16 jelű építési övezetben meghatározott paraméterek alapján számított bruttó szintterület teljes mértékéig szállásjellegű rendeltetésként idősek otthona, nővér-, és óvónő szálló önállóan vagy vegyesen elhelyezhető.

(2) A Rendelet 24.§ (1) bekezdés bc) és c) pontjai helyébe az alábbi előírások lépnek:

24.§ (1)

bc)	 önálló kiegészítő rendeltetés főépítmény hiányában.

- kiegészítő rendeltetések közül nem helyezhetők el:

(3) A Rendelet 24.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

24.§

- Eltérő rendelkezés hiányában településközpont vegyes területeken telkenként építhető főépítmények-, és önálló rendeltetési egységek száma:

- T<550 esetén legfeljebb: 1 épület/1 önálló rendeltetési egység

- T=550-1000 esetén legfeljebb: 1 épület/3 önálló rendeltetési egység

- T=1000-4000 esetén legfeljebb 2 épület/8 önálló rendeltetési egység

- T>4000 esetén legfeljebb 4 épület/16 önálló rendeltetési egység

9.§

(1) A Rendelet 25.§ (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

25.§

(14) A Vt/19 jelű építési övezetben telkenként építhető főépítmények-, és önálló rendeltetési egységek száma:

- T<550 esetén legfeljebb: 1 épület/1 önálló rendeltetési egység

- T=550 és < =1000 esetén legfeljebb: 1 épület/3 önálló rendeltetési egység

- T>1000 esetén legfeljebb 2 épület/8 önálló rendeltetési egység

(2) A Rendelet 25.§ az alábbi (15) bekezdéssel egészül ki:

25.§

- A Verseny utca – Fóti út – Posta köz - Posta utca tömbben a Vt/3 jelű építési övezetben lakó rendeltetés nem helyezhető el.

(3) A Rendelet 25.§-a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki:

25.§

(16) A Vt/14 jelű építési övezet hátsókerti mérete 6,0 méter.

10.§

A Rendelet 27.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

27.§

- A területen elsősorban az alábbi nem zavaró hatású, gazdasági:

11.§

A Rendelet 28.§ az alábbi (7), (8) bekezdésekkel egészül ki:

28.§

(7) A Fő út mentén fekvő Gksz/6, Gksz/7 jelű építési övezetekben az

a) előkert mérete: a szabályozási tervlapon jelölt beültetési kötelezettség szerinti méret,

b) hátsókert mérete: 6,0 méter.

(8) A Kossuth Lajos utca – Zerkovitz Béla utcai csomópontjában fekvő Gksz/1 jelű építési övezetbe sorolt építési telken

b) gépjármű behajtás célját szolgáló kapukerítés építmény  kizárólag a Kossuth Lajos utca felöl létesíthető.

12.§

A Rendelet 29.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

29.§

- A területen az alábbi rendeltetésű főépítmények és létesítményei telepíthetők:

13.§

A Rendelet 30.§ az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

30.§

(6)	A Pallag utca mentén fekvő Gip-E/5 jelű építési övezetben a Pallag utcához kapcsolódó ingatlanok tekintetében a hátsókert mérete a szabályozási tervlapon jelölt beültetési kötelezettség szerinti méret, a 2-es főútról nyíló ingatlanok előkertje a szabályozási tervlapon jelölt beültetési kötelezettség szerinti méret.

14.§

A Rendelet 33.§ (1), (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

33.§

(1)	A terület az üdülőépületek, valamint sport-, rekreáció-, tábor szálláshely szolgáltató, kemping rendeltetések főépítményei, valamint és az azokat kiszolgáló rendeltetési célú építmények elhelyezésére szolgál.

- Vendéglátó rendeltetés kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott főépítménnyel egy időben, vagy azt követően létesíthető.

15.§

A Rendelet 60.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

60.§

Az Má jelű általános mezőgazdasági területek övezetéhez tartoznak a település mezőgazdasági termelés, állattenyésztés célzott területfelhasználású és kapcsolódó funkciójú területek.

- Az általános mezőgazdasági övezetben kizárólag birtokközpont területén

- elhelyezhetők:

aa)	a növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás (mezőgazdasági hasznosítás) építményei,

ab)	az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás (mezőgazdasági hasznosítás) építményei,

b)	a rendelet hatályba lépése előtt a földhivatali nyilvántartásban már meglévő lakóépületek esetén a jelen rendelet 9. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak, valamint a meglévő épület kubatúráján belül felújítás, korszerűsítés, helyreállítás megengedett.

c)	A termőföld védelme és a hagyományos tájhasználat megőrzése érdekében a mezőgazdasági célú tájhasznosítás fenntartandó.

- Általános mezőgazdasági terület övezeteiben kizárólag birtokközpont területén építmények elhelyezésének feltétele:

- 3000 m2-nél kisebb telken építmény nem létesíthető;

- 3000-5 000 m2 közötti területű telken csak a növénytermesztés célját szolgáló legfeljebb 4,5 m gerincmagasságú fóliasátor, üvegház, továbbá földdel borított pince létesíthető;

- 5000-10 000 m2 területű szőlő, gyümölcsös művelési ágú telken elhelyezhetők a gyümölcs-, és szőlő gazdálkodáshoz kapcsolódó (1) bekezdés aa.) pontja szerinti gazdasági építmények;

- 10.000 m2-nél (1 ha) nagyobb területű telken elhelyezhetők a (1) bekezdés aa) és ab) pontja szerinti gazdasági építmények.

- Mezőgazdasági terület övezetében nem létesíthető:

- a növénytermesztéshez kapcsolódó gazdasági rendeltetés építményei védett természeti területtől, vízfolyástól, lakó-, továbbá különleges sportterülettől 50 méteren belül,

- az állattartáshoz kapcsolódó gazdasági építmények, védett természeti területtől, vízfolyástól, lakó-, továbbá különleges sportterülettől 100 méteren belül.

- építmény, huzamos tartózkodási céllal még ideiglenes, helyhez nem kötötten sem, kivéve a birtokközpont területét.

- Má jelű övezetben lakó funkció kizárólag birtokközpont területén helyezhető el. A lakó rendeltetés a mezőgazdasági célú gazdasági építmény építésével egyidejűleg, legfeljebb a telek beépítettségének 20%-os igénybevételével létesíthető úgy, hogy a lakó rendeltetés szintterülete a mezőgazdasági rendeltetés beépített területét nem haladhatja meg.

- Újonnan kialakuló birtokközpont telkén az építményeket legalább 200 m-re kell telepíteni a belterületi határtól.

- Az övezetben kerítés kizárólag szőlő, gyümölcs művelési ágban, továbbá birtokközpont létesítése esetén, illetve állattartás érdekében létesíthető. A kerítés maximum 1,8 méter magasságban építhető meg.

- Az egyes építési övezetekben a telkekre és építményekre vonatkozó jellemzőket a 2. számú melléklet 21. számú táblázat értékeinek alkalmazásával kell meghatározni.

- Az övezetben a birtoktest, birtokközpont kialakítására és a beépítésre vonatkozó paramétereket a 2. számú melléklet 22.számú táblázat tartalmazza.

16.§

(1) A Rendelet 93.§ (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

93.§

(1)	A gépjármű elhelyezési kötelezettséget -az (5) bekezdésben foglalt esetek kivételével- telken belül, mértékének megállapítását az OTÉK és jelen rendelet előírásainak együttes alkalmazásával kell biztosítani. A személygépkocsi elhelyezés eltérő építési övezet rendelkezésének hiányában:

- főépületen belül,

- a telken belüli önálló mélygarázsban, vagy

- a 11.§-ban rögzített építési övezeteknél támfalgarázsban, vagy

- önálló kiegészítő rendeltetésű építményben, vagy

- önálló parkolóházban

- telken belül felszíni parkolóhelyen

biztosítható;

(2)	Az Lk, Lke és Vt építési övezetekben lakó rendeltetés esetén lakásonként legalább egy gépjármű  tárolásáról gondoskodni kell.

(2) A Rendelet 93.§ az alábbi (2a) és (2b) bekezdésekkel egészül ki:

(2a) Az Lk, Lke és Vt építési övezetekben lakó rendeltetés építése és meglévő 20 m2 nettó szintterületet meghaladó bővítése esetén lakásonként legalább egy zárt járműtároló kialakításáról gondoskodni kell , kivéve a (2b) bekezdés a) eseteit.

(2b) Az Lk, Lke és Vt építési övezetekben a telek zöldfelületi előírásának betartása mellett

a)	lakásonként legalább 20 m2 felszíni parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni a 80 m2 nettó szintterületet meg nem haladó új épület elhelyezése és meglévő épület 20 m2 nettó szintterületet meg nem haladó bővítése esetén úgy, hogy a 20 m2-nyi felszíni parkoló gépjármű tároló részére beépíthető legyen (főépítmény és egyéb kiegészítő rendeltetés részére ennyivel kevesebb beépítés valósítható meg),

b)	a 80 m2 nettó szintterületet meghaladó új épület elhelyezése és meglévő épület 20 m2 nettó szintterületet meghaladó bővítése esetében felszíni parkoló csak a gépjármű elhelyezési kötelezettség mértékén túli járművek számára létesíthető.

(3) A Rendelet 93.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5)	 Eltérő rendelkezés hiányában az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a közhasználatú építmények közül a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség, alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, rendeltetésekre vonatkozó országos jogszabályokban előírt parkoló férőhelyek a létesítmény 500 méteres körzetében közterületen és önálló parkoló területen is biztosíthatók az alábbiak teljesülése esetén:

a) a ki-, és behajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető vagy

b) a telek mérete a telken belüli parkolást nem teszi lehetővé vagy

c) a telken álló meglévő épület a telken belüli parkolást nem teszi lehetővé.

17.§

A Rendelet 1. sz. mellékletének SZ01, SZ03, SZ04, SZ06, SZ08, SZ09, SZ10, , SZ12, SZ13 jelű tervlapjai, valamint SZ-J jelű jelmagyarázata a jelen rendelet

- 1 mellékletének SZT-1M jelű,

- 2 mellékletének SZT-2M jelű,

- 3 mellékletének SZT-3M jelű,

- 4 mellékletének SZT-4M jelű,

- 5 mellékletének SZT-5M jelű,

- 6 mellékletének SZT-6M jelű,

- 7 mellékletének SZT-7M jelű,

- 8 mellékletének SZT-8M jelű,

- 9 mellékletének SZT-9M jelű,

- 10 mellékletének SZT-10M jelű,

tervlapok szerint, a módosítással érintett területek területi hatálylára vonatkozóan módosulnak.

18.§

A Rendelet 2. melléklete

a)	4. számú táblázatának 3. sora a jelen rendelet 11. mellékletének (1) bekezdése szerint módosul,

b)	4. számú táblázatának 24. sora a jelen rendelet 11. mellékletének (2) bekezdése szerint módosul,

c)	4. számú táblázata a jelen rendelet 11. mellékletének (3) bekezdése szerint egészül ki,

d)	6 számú táblázata a jelen rendelet 11. mellékletének (4) bekezdése szerint egészül ki,

e)	18. számú táblázatának 3. sora a jelen rendelet 11. mellékletének (5) bekezdése szerint módosul.

19.§

Hatályát veszti a Rendelet

a) 16.§ (6) bekezdés b), c) pontja,

b) 22.§ (12) b) pontja,

c) a Rendelet 2. mellékletének 21. számú táblázata.

20.§

Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

polgármester                                                             	jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezet 2022. ……………..…-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

- jelen rendelet SZT-1M-től SZT-10M-ig jelű 1-10. mellékletei a Rendelet 1. mellékletének módosításáról -

- jelen rendelet 11. melléklete a Rendelet 2. mellékletének módosításáról -

(1) A Rendelet 2. melléklete 4. számú táblázatának 3. sora az alábbiak szerint módosul:

4. számú táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | építési övezet jele | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítettség | megengedett legkisebb telekterület | megengedett legnagyobb épületmagasság | legkisebb zöldfelület | megengedett legnagyobb szintterületi mutató |
| 2 |  |  | (%) | (m2) | (m) | (%) | (m2/m2) |
|  | ALAPINTÉZMÉNYI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vt/T | - | 35 | - | 10,0** | 40 | - |

(2) A Rendelet 2. melléklete 4. számú táblázatának 24. sora az alábbiak szerint módosul:

4. számú táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | építési övezet jele | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítettség | megengedett legkisebb telekterület | megengedett legnagyobb épületmagasság | legkisebb zöldfelület | megengedett legnagyobb szintterületi mutató |
| 2 |  |  | (%) | (m2) | (m) | (%) | (m2/m2) |
|  | ALAPINTÉZMÉNYI |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Vt-Ai/2 | SZ | 25 | 8000 | 12,0 | 20 | 1,25 |

(3) A Rendelet 2. mellékletének 4. számú táblázata az alábbi 38. sorral egészül ki:

4.számú táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | építési övezet jele | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítettség | megengedett legkisebb telekterület | megengedett legnagyobb épületmagasság | legkisebb zöldfelület | megengedett legnagyobb szintterületi mutató |
| 2 |  |  | (%) | (m2) | (m) | (%) | (m2/m2) |
|  | ALAPINTÉZMÉNYI |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Vt-Ai/16 | SZ | 30 | 3000 | 7,5 | 40 | 1,0 |

(4) A Rendelet 2. mellékletének 6. számú táblázata az alábbi 15. sorral egészül ki:

6. számú táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | építési övezet jele | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítettség | megengedett legkisebb telekterület | megengedett legnagyobb épületmagasság | legkisebb zöldfelület | megengedett legnagyobb szintterületi mutató |
| 2 |  |  | (%) | (m2) | (m) | (%) | (m2/m2) |
| 15 | Gip-E/13 | SZ | 40 | 10000 | 20,0 | 20 | 1,0 |

(5) A Rendelet 2. melléklete 18. számú táblázatának 3. sora az alábbiak szerint módosul:

18. számú táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | övezet jele | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítettség | megengedett legkisebb telekterület | legkisebb beépíthető telekméret | megengedett legnagyobb épületmagasság | legkisebb zöldfelület |
| 2 |  |  | (%) | (m2) | (m2) | (m) | (%) |
| 3 | Z-kk | SZ | 2 | 1500 | - | 3,5 | 70 |