# 1.	A Településszerkezeti Terv leírása

Dunakeszi Város településszerkezeti terve a Képviselőtestület által 2003. januárjában elfogadott településfejlesztési koncepció célkitűzéseinek megvalósítását célozza, melyek az alábbiak:

- kijelöli a fenntartható településfejlesztéshez ideálisnak gondolt munkahelyi területek és lakóterületek bővítési lehetőségeit és meghatározza a város fejlesztésének fő irányát – a főváros tőszomszédságában lévő, a világvárosi funkciókat kiegészítő „szolgáltató kisváros” létrehozásához szükséges teendőket.

- törekszik a település arculati hiányosságainak korrekciójára, a lakossági identitástudat létrehozását segítő központhálózat, városi kuriózum-területek és intézményrendszer kialakítására.

- kihangsúlyozza, hogy a városnak minden bevethető eszközével segítenie kell a Duna-part mainál célszerűbb, a helyi érdekeket jobban szolgáló használatát, a vízkitermelési-vízbázis védelmi szempontok és a települési sport és idegenforgalmi fejlesztések összehangolásával, melyek az elképzelt „szolgáltató város” egyik alapfunkcióját jelenthetik.

- felhívja a figyelmet a település már meglévő, kihasználatlan értékeire, területi adottságaira. Ezek közül kiemelkedő a meglévő vitorlázó repülőtér, az Alagi lovastelep és lóversenypálya, valamint a tőzegtavak és kavicsbánya tavak együttese.

-	Fenti területi adottságok ma szinte „idegen testként” jelentkeznek a települési szövetben. Ezt a helyzetet a koncepció oldani kívánja, a meglévő adottságokat a „szolgáltató város” fontos elemeiként integrálni.

- célja a környezeti-ökológiai egyensúly arányos biztosítása a területfejlesztés, illetve a közelmúltban kijelölt munkahelyi és lakóterületek között. Ezért kiemelt súlyt helyez a település déli peremén lévő természetvédelmi terület megőrzésére és idegenforgalmi-turisztikai hasznosítására.

A településszerkezeti terv fenti célok elérése érdekében az alábbi területfelhasználási változásokat tartalmazza:

- kijelöli a város növekedésének megfelelő lakóterület bővítéseket

  - a szükséges intézmények és szabadidős szolgáltatások biztosításának érdekében kijelöli a településközpont vegyes övezeteket

  - a munkahelyteremtés távlati biztosításának érdekében kijelöli a lehetséges gazdasági területeket

  - a szükséges szabadidős szolgáltatások biztosítása, a Dunapart  hasznosítása érdekében kijelöli a szabadidős, sportcélú zöldterületeket

## 2. A település igazgatási területének felhasználásának tagozódása

| Területfelhasználási egység |  | Szintterület-sűrűség (m2/m2) |
| --- | --- | --- |
| Beépítésre szánt területek |  |  |
| Lakóterületek |  |  |
| Ln-1 | nagyvárosias lakó F+8-10 | 2,3 |
| Ln-2 | nagyvárosias lakó F+1-7 | 1,5 |
| Lk | kisvárosias lakó | 1,2 |
| Lke | kertvárosias lakó | 0,6 |
| Vegyes területek |  |  |
| Vt | településközpont vegyes | 1,5 |
| Vk | központi vegyes | 1,5 |
| Gazdasági területek |  |  |
| Gksz | kereskedelmi, szolgáltató gazdasági | 2,0 |
| Gip, | ipari gazdasági | 1,5 |
| Gip-E | egyéb ipari gazdasági | 1,5 |
| Üdülő területek |  |  |
| Üü | üdülőházas | 0,4 0,4 |
| Üh | hétvégiházas |  |
| Különleges területek |  |  |
| K-t | temető | 0,1 |
| K-hl | hulladéklerakó | 0,1 |
| K-szt | szennyvíztisztító | 0,5 |
| K-b | bánya | 0,1 |
| K-eü | egészségügyi terület | 0,5 |
| K-sp | sport | 0,1 |
| K-tu | turisztikai | 0,4 |
| K-ü | közüzemi | 0,5 |
| K-m | mezőgazdasági üzemi | 0,4 |
| Beépítésre nem szánt területek |  |  |
| Közlekedési területek |  |  |
| Köu | közút | - |
| Kök | vasút | - |
| Zöldterületek |  |  |
| Z | közpark | - |
| Erdőterületek |  |  |
| Ev | védelmi | - |
| Eg | gazdasági | - |
| Ee | egészségügyi, szociális, turisztikai | - |
| Mezőgazdasági területek |  |  |
| Mk | kertes | - |
| Má | általános | - |
| Mko | korlátozott | - |
| Mm | mezőgazdasági major | - |
| Vízgazdálkodási területek |  |  |
| V-m | folyó- és állóvizek medre | - |
| V-p | folyó- és állóvizek parti sávja | - |
| V-b | vízbeszerzési terület | - |
| V-á | árkok, patakok területe | - |
| Különleges beépítésre nem szánt területek |  |  |
| Kk-sp | nagykiterjedésű sport célú | - |
| Kk-lsp | nagykiterjedésű lósport célú | - |
| Kk-hl | nagykiterjedésű hulladéklerakó | - |
| Kk-b | nagykiterjedésű bánya | - |
| Kk-ü | nagykiterejedésű üzemi | - |
| Kk-rek | rekreációs | - |

## 3. A település igazgatási területének felhasználásának leírása

2. Beépítésre szánt területek

Lakóterületek

a) nagyvárosias lakóterület (Ln-1)

A településszerkezeti terven jelölt Ln-1 jelű nagyvárosias lakóterület a 12,5 m-es építménymagasságot meghaladó lakóépületek elhelyezésére szolgál, valamint a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület elhelyezésére. Az övezetbe a Barátság úti lakótelep F+8 - F+10 szintes lakóépültek és a helyi lakosságot kiszolgáló F - F+1 szintes szolgáltató épületek tömbjei tartoznak.

A településszerkezeti tervben az Ln-1 jelű nagyvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 2,3 m2/m2.

b) nagyvárosias lakóterület (Ln-2)

A településszerkezeti terven jelölt Ln-2 jelű nagyvárosias lakóterület a 12,5 m-es építménymagasságot meghaladó lakóépületek, valamint a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület elhelyezésére szolgál. Az övezetbe a Barátság úti lakótelep F+1 - F+7 szintes épültek és a helyi lakosságot kiszolgáló F - F+1 szintes szolgáltató épületek tömbjei tartoznak.

A településszerkezeti tervben az Ln-2 jelű nagyvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 1,0 m2/m2.

b) kisvárosias	(Lk)

A kisvárosias lakóterületek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Lk. A területfelhasználás a 12,5m-es építménymagasságot meg nem haladó sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magában foglaló lakóépület elhelyezésére szolgál.

A településszerkezeti tervben az Lk jelű kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 1,2 m2/m2.

c) kertvárosias	(Lke)

A kertvárosias lakóterületek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Lke. A területfelhasználás a 7,5m-es építménymagasságot meg nem haladó laza beépítésű, összefüggő nagy kertestes, több önálló rendeltetési egységet magában foglaló lakóépület elhelyezésére szolgál.

A településszerkezeti tervben az Lk jelű nagyvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 0,6 m2/m2.

A tervezett lakóterület-bővítések kertvárosias lakóterület-besorolást nyertek, - figyelembe véve a város lakónépesség-növekedésének korlátozását -, valamint a családi házas ingatlanok iránt megmutatkozó helyi igényeket.

A terv - belterületbe vonással - az alábbi területeket jelöli ki kertvárosias lakóterületként:

-	a korábbi tervekben már lakóterületként kijelölt „Malomárok” területének I. üteme és 	északi része

-	a Kossuth Lajos utca és Széchenyi utca keresztezésétől északra kialakuló területen (2,01 Ha)

-	a Kossuth Lajos és Toldi utca közötti területen (37,66 Ha)

A tervezett és meglévő lakóterületeken történő folyamatos lakásépítések, átépítések, felújítások szabályait – a kialakult településkép színvonalasabbá tétele érdekében - a Helyi Építési Szabályzatban a helyi értékek megőrzésével és felhasználásával kell meghatározni.

A településszerkezeti tervben az Lke jelű kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 0,6 m2/m2.

Vegyes területek

a) településközpont vegyes terület (Vt)

A településközponti vegyes területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Vt. Dunakeszi központi, a helyi alapintézményeket tartalmazó területegysége településközponti vegyes területfelhasználási egységbe sorolt. A településközponti vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó - és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely - szolgáltató, oktatási, egészségügyi, szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

A terv az alábbi területeket jelöli ki településközpont vegyes területként:

- Malomárok I. ütemének 2-es út menti területei.

A településszerkezeti tervben a településközponti vegyes területfelhasználási egységbe sorolt területén a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 1,5 m2/m2.

A településközponti vegyes területek építési övezeteire vonatkozó szabályokat úgy kell megállapítani, hogy az újonnan kialakuló beépítések illeszkedjen a kialakult kertvárosias és kisvárosias lakókörnyezethez.

b) Központi vegyes terület (Vk)

Kijelölésre került az M2-2 számú főutat összekötő út 2.számú főúti csomópontjának környezetében egy 5,0ha-os központi vegyes terület a turizmus és azon belül is a konferencia turizmus erősítése céljából, ahol a település északi határánál történő elhelyezkedése és meglévő, illetve tervezett közúti kapcsolataiból adódóan alkalmas egy reprezentatív, szolgáltató funkciókat magába foglaló építési övezet kialakítására, megszakítva a Dunakeszi és a Gödi 2-es út menti lakóterületek sorát jelzésértékűen „városkapu” funkciót betöltve.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,5 m2/m2.

Gazdasági területek

a) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Gksz. A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Az övezetbe Dunakeszi vonatkozásában jellemzően a kis- és nagykereskedelmi létesítmények, és a nem jelentős zavaró hatású termelő tevékenységek tartoznak.

A területfelhasználást érintő fejlesztések:

- Új, beépítetlen gazdasági területként a település északi határánál a 2-es út mentén lévő terület jelenik meg, mely településközponti vegyes területből kerül átsorolásra,

- Új, beépítetlen gazdasági területként került kijelölésre az M2 autóút lehajtó csomópontjának környezetében újonnan betelepülni kívánó, gazdasági tevékenységek megtelepedésére alkalmas helyszíneként, miután a településen már meglévő e célra alkalmas területek rövidtávú telítődésével lehet számolni.

- Új, beépítetlen gazdasági területként került kijelölésre a 2. számú főút északi részének nyugati oldalán a meglévő gazdasági területhez kapcsolódóan, a 2.számú főút és vasút találkozásának „háromszögében”.

Területfelhasználást növelő további elemek a település lakóterületei közé ékelődött, vagy azokkal határos ipari gazdasági területek átsorolásából ered, mely területeken megszüntetendő a jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági tevékenység.

A településszerkezeti tervben a kereskedelmi - szolgáltató gazdasági területfelhasználási egységbe sorolt területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 2,0 m2/m2.

b) egyéb ipari gazdasági terület (Gip-E)

Az ipari gazdasági terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Gip-E. A településen az egyéb ipari gazdasági terület a település meglévő és/vagy tervezett belterületén fekvő, meglévő zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek területeit foglalja magába

A területfelhasználási kategóriába Dunakeszi vonatkozásában jellemzően a lakóterületi szövetbe ékelődött - a település kezdeti ipari múltjából megmaradt - belső területeken elhelyezkedő üzemek (vasúti járműjavító telep, Mechanikai Labor területe, volt konzervgyár területe) és a közigazgatási terület déli részén lévő nagykiterjedésű jelentős mértékű zavaró hatású üzemek területei tartoznak.

A településszerkezeti tervben az ipari gazdasági területfelhasználási egységbe sorolt területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 1,5 m2/m2.

c.) ipari gazdasági terület (Gip)

Az ipari gazdasági terület a jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál, melyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetőek el. E célból a település külterületén, a belterületi városrészektől zárványszerűen, M2 autóúttól nyugatra került kijelölésre a lehajtó csomópontjának környezetében, tervezett gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területek gyűrűjében.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,5.

Üdülőterületek

Üdülőházas terület

A hétvégi házas terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Üh. A település déli részén található a Horgásztavak területe, melyek mentén a horgászatra épülő hétvégi házas jellegű épületek sorakoznak. Az épületek jellemzően olyan üdülőépületek, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk, felszereltségük és a terület infrastrukturális ellátottsága miatt üdülési célú tartózkodásra szolgálnak.

A településszerkezeti tervben a üdülőházas területfelhasználási egységbe sorolt területén a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 0,4 m2/m2.

Hétvégi házas terület

Az üdülőházas terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Üü. A település északi részén a Duna-parthoz kapcsolódóan találhatóak, olyan üdülőépületek, üdülőtáborok, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak.

A településszerkezeti tervben a hétvégi házas területfelhasználási egységbe sorolt területén a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 0,4 m2/m2.

Különleges területek

A település területén azok a területek tartoznak a különleges területek közé, melyek a rajtuk elhelyezkedő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) más területfelhasználási módú területeken nem helyezhetők el.

a) Temető

A településen temető különleges terület (K-te) területfelhasználási módba sorolt terület az alábbi:

- a település egyetlen aktív temetője a belterület keleti határán a fóti út mentén helyezkedik el. A temető 055/8 hrsz-ú része a használatban lévő temető terület, a 56/2 és a 56/3 hrsz-ú ingatlanok a temető tartalék területe, és a 054 hrsz-ú telek a régi alagi temető területe.

További területkijelölésre hosszútávon sincs szükség.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,1 m2/m2.

b) Hulladék lerakó

A településen hulladék lerakó különleges terület (K-hl) területfelhasználási módba sorolt területek az alábbiak:

- A külterület észak-keleti határán található a 029/1, 029/2, 035/1, 041 hrsz-ú ingatlanokon a budapesti regionális hulladéklerakó.

- A külterület északi határán a 022 hrsz-ú telken található az inert hulladékok elhelyezésére szolgáló terület.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,1 m2/m2.

c) Szennyvíztisztító

A településen szennyvíztisztító különleges terület (K-szt) területfelhasználási módba sorolt területek az alábbiak:

- A település déli részén a 096 hrsz.-ú ingatlanon található a térség regionális szennyvíztisztító telepe.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 m2/m2.

d) Bányaterület

A településen bányaterület különleges terület (K-b) területfelhasználási módba sorolt az alábbi terület:

- A külterület északi határán a 024/4, 026, 027/24 hrsz-ú ingatlanok területe.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,1 m2/m2.

e) Egészségügyi terület

A településen egészségügyi különleges terület (K-eü) területfelhasználási módba sorolt az alábbi terület:

- A Fóti út mentén található a 2956/1 hrsz-ú ingatlanon, melyen szociális otthon működig.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 m2/m2.

f) Sport terület

A településen sport különleges terület (K-sp) területfelhasználási módba soroltak az alábbi területek:

- A Fóti út mentén a 2987 hrsz-ú ingatlanon működő sporttelep területe.

- A belterület északi szélén, a 2-es út mentén 5073 hrsz-ú telken elhelyezkedő sporttelep területe.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,1 m2/m2.

g) Turisztikai terület

A településen turisztikai különleges terület (K-tu) területfelhasználási módba soroltak az alábbi területek:

- A Liget utca Duna parthoz közeli részén, a Katonadomb területén, a meglévő kemping területe.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,4 m2/m2.

h) Közüzemi terület

A településen közüzemi különleges terület (K-ü/0,5) területfelhasználási módba soroltak az alábbi területek:

- A Duna parti sávjában található Dunakeszi vízműtelep területe (0144/2 hrsz.).

- A Duna parti sávja mellett található gázfogadó állomás (0153 hrsz.)

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5.

h) Mezőgazdasági üzemi terület

A településen mezőgazdasági üzemi különleges terület (K-m/0,4) területfelhasználási módba soroltak az alábbi területek:

- Az alagi major területén található romterület és szomszédos ingatlan területe (072/8, 072/19).

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,4.

2. Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési és közműterület

Dunakeszin az alapvető közlekedési és közműhálózat lényegében kiépült. A település meghatározó eleme a 2. sz. főút és a MÁV vasútvonal, a 2A j. autóút és M0 j. autóút.

További meghatározó elemek a Fóti út (2101. számú bekötőút), a Kossuth Lajos utca (21101. számú bekötőút) és a kompkikötőt a 2-es úttal összekötő Rév utca (12301. számú út).

Közlekedési létesítményekre vonatkozó védőtávolságok:

- A M0, M2 gyorsforgalmi utak védőtávolsága (tengelytől 100-100 m)

- 2 sz. főút védőtávolsága (tengelytől 50-50 m)

- Vasútvonal védőtávolsága (tengelytől 50-50 m)

Közlekedésfejlesztés

A települését érintő közlekedésfejlesztési elemek elsősorban a település külterületére összpontosulnak. A belterületi utak - elsősorban a 2-es út - tehermentesítésére hivatottak, úgy mint a település számára alternatív megközelítési útvonalakat biztosítva, valamint a jelentős átmenő forgalom számára elkerülő útvonalat biztosítva.

A területfelhasználást befolyásoló tervezett elemek, melyek szabályozási szélességét a HÉSZ-ben biztosítani kell:

- M2 bekötőút a 2-es számú útig (2113. számú út)				(Útkategória K.V.B)

- 2113. számú út - M2 körforgalom és Hunyadi utca közti út (Észak - keleti bekötő út) (Útkategória K.V.B)

- Nyugati tehermentesítő gyűjtő út (Nyugati elkerülő)				(Útkategória K.V.B)

- Északi bekötő út							(Útkategória K.V.B)

-	a vasútvonal két oldalán a Könyves Kálmán út és a Klapka György út gyűjtő út jellegű átépítése

-	az egyes újonnan kijelölt övezetek belső úthálózata

-	P+R rendszerű parkoló területek kialakítása (vasútállomás mellett)

-	a regionális kerékpárút nyomvonala

Közműfejlesztés

A településfejlesztési javaslat alapján, a település értékeinek a megőrzésével, a korlátozó adottságok figyelembe vételével a fejlesztésbe vonható, illetve a már kialakított, de még be nem épített telkeken, valamint a már beépített területének hatékonyabb hasznosításával akár 5000 új lakás is építhető lehetne. A minőségi életvitelhez szükséges intézményi infrastruktúra létesítésére település központi vegyes, valamint kereskedelmi, gazdasági, valamint sportolási célú területek kijelölése javasolt. Összesítve a településen akár 1,2 millió m2-nyi bruttó szint építésére kínál lehetőséget a település szerkezeti és szabályozási terve. Természetesen ennek megvalósítása csak egy hosszabb, a tervezés távlatán túlnyúló fejlesztés eredménye lehet.

A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani.

A településen építés, vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a belterület, beépítésre szánt területén a tervezett építmény közműellátására a teljes közműellátás rendelkezésre áll, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, és a földgázellátás, valamint a szabályozási előírásokban a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó előírások teljesülnek.

A külterület, beépítésre szánt területén új építés, használati mód megváltoztatás közműves szempontból akkor lehetséges, ha a villamosenergia ellátás a közüzemi szolgáltató hálózatáról, a vezetékes ivóvíz ellátás, vagy a közüzemi hálózatról, vagy ivóvíz minőségű vízbeszerzésre alkalmas (közegészségügyi hatóság és vízügyi felügyelőség által elfogadott), saját kútról kiépített hálózatról, a gázellátás, vagy a közüzemi hálózatról, vagy helyi kistartályos bázisról kiépített vezetékkel megoldott. A szennyvíz- és a csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan a helyi építési szabályzatban rögzítettek teljesülnek.

A külterületen, a beépítésre nem szánt területen, a mezőgazdasági övezetekben is új építés, olyan célú használati mód megváltoztatás közműves szempontból akkor lehetséges, ha a javasolt hasznosításhoz az közegészségügyi hatóság által is elfogadott, nem vezetékes (pl zacskós) ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított, valamint a szabályozási tervben a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó előírások teljesülnek.

A belterülettől távolabbra eső, jelenleg közhálózattal el nem látott területekből beépítésre szánt területté átminősítésre nem kerülő területek a tervezés távlatáig ellátatlanok is maradnak. Ezeken a területeken a tervezés távlatáig is, a villamosenergia ellátás marad az egyetlen vezetékes közműellátási kapcsolat. A további közműigények közműpótlókkal, egyedileg, telkenként elégíthető ki. A szennyvizek gyűjtése szigorúan ellenőrzött vízzáró medencékben történhet, és az összegyűlő szennyvizeket szippantó kocsikkal kell a kijelölt lerakó helyre szállítani, a vezetékes földgázellátással azonos komfortot nyújtó kistartályos gázellátás alakítható ki. A szabályozási előírásokban kerülnek szabályozásra a külterületen megengedhető építéshez szükséges közműellátási lehetőségek, feltételek.

Az Önkormányzat, törvény által előírt, közműellátási kötelezettségével járó teher növekedésének megakadályozása érdekében a beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági területek, egyéb kialakult külterületi lakáscélú ingatlanok használatának további átalakítási lehetőségét meg kell akadályozni, ezért új állandó lakhatásra is alkalmas építmény építése, meglevő ingatlan ilyen irányú funkcióváltása, használatba vétele nem támogatható. Kivételt tenni csak a szabályozási tervben rögzítésre kerülő beépítésre szánt területté átminősítésre javasolt területen, illetve olyan mezőgazdasági övezetben, majorban lehet, ha az arra vonatkozó előírások teljesülnek.

A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kellene tekinteni a település meglevő beépített területeinek a közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat kellene pótolni.

A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat csoport a területfejlesztés során új építési lehetőségek alapján a beépítésre, hasznosításra, funkcióváltásra javasolt területek közműellátásának a megoldása. Az új beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, különösen a funkcióváltásra jelölt területeken már feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, a területhasznosítás csak a megfelelő, környezetvédelmi követelményeket kielégítő, a fenntartható fejlődés lehetőségét biztosító, gazdaságosan kivitelezhető és üzemeltethető közműellátás mellett engedélyezhető. Nagyon fontos, hogy nehogy újabb közműhiányos, vagy a környezet védelmét nem biztosító, illetve gazdaságosan nem közművesíthető beépítési terület alakuljon ki.

Az új telekhasznosítók mellett a már beépített területeken jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni.

A fejlesztési területek távlati új igénye összesítve és a meglevő beépítés várható igénynövekménye összesítve (kerekítve):

Meglevő		Új beép.fejl.		ÖSSZESEN

beépítés		új igények

igény növ.

Vízigény m3/nap:		2600		16000			18600

Keletk. szennyv m3/nap: 	2500		14500			17000

Villamosenergia ig. MW:	30		48			78

Földgázigény nm3/h:	9800		14000			23800

Ezek a prognosztizált igények a településtervező által a település adottságait figyelembe vevő lehetőségek alapján, nagyobb távlatra javasolt fejlesztések teljes megvalósulása és a már beépített területek igényesebb, teljes körű kiszolgálása esetén jelentkezne. Ezek a becsült igények csak a szolgáltató felé előzetes jelzésre alkalmas adatok és a gerinchálózat fejlesztése esetén azok paramétereinek a meghatározására szolgálhatnak, valamint az ágazati fejlesztési tanulmányok elkészítésére szolgálnak nagytávlati iránymutatásul.

Tervezői tapasztalataink szerint rövidtávon ezen többlet igényekből ténylegesen kielégítendő igényként kb reálisan az 5 %-ának a jelentkezése várható, a tervezés távlatában pedig kb. 15-20 %-a. Így a reálisan kielégítendő igény összesen (kerekítve):

víz		csatorna		vill.e.		földgáz

igény		igény		igény		igény

m3/nap		m3/nap		MW		nm3/h

távlati összes			18600		17000		78		23800

rövidtáv  kb 5%			930		850		4		1200

terv távlat  kb 20%		3700		3400		16		4800

A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.

Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező üzemeltetők (víz, szennyvíz, gáz, villamosenergia ellátás) a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített területekhez közvetlen kapcsolódó telkek új beépítését különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki tudják elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, vagy az elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új bekötővezetékek segítségével.

A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladat csoportként kell említeni az esztétikai igények kielégítési szükségességét, amely a település igényességének a növelését szolgálja. A komfortosabb környezet kialakítás igénye, a környezettel szembeni elvárások, az utak és közterületek állapotának, látványának javítását teszi szükségessé. Ennek keretében az útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést megoldani.

A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlődése is, amelyhez hozzá kell járulni a közművek megjelenésének a javításával is. E vonatkozásban különösen az energiaellátás és az elektronikus vezetékes hírközlés területén jelentkeznek feladatok. A közműfejlesztések során távlatban előtérbe fog kerülni az utcaképet alakító szabadvezetékes, légkábeles villamosenergia ellátó és vezetékes hírközlési rendszerek látványjavítási igénye is. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását szorgalmazza és a megvalósításának realitását növeli, a napjainkban már tapasztalható klímaváltozás is, az egyre gyakrabban előforduló szélsőségesebb időjárás, amely több üzemzavart, a föld feletti hálózat meghibásodását okozza. A hálózatok földalatti elhelyezése részben nagyobb üzembiztonságot ígér, de a beruházási költsége is közelíti az egyre költségesebb föld feletti elhelyezést.

A hálózatok fektetési módjának meghatározása településrendezési kérdés, amelyet a helyi építési szabályzatban kell rögzíteni és azt a szolgáltatónak figyelembe kell venni.

Zöldterület

A zöldterület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Z.

A település belterületén lévő, állandóan növényzettel fedett közterületek tartoznak ide. A zöldterületek a településen a szabadidő aktív és passzív szabadtéri eltöltését szolgáló korlátlanul, illetve időben korlátozottan látogatható területei. Az egyes területegységek jellegüknek megfelelően a pihenést, testedzést, játszótéri, kegyeleti és rekreációs tevékenységet szolgáló funkciók számára szolgálnak. A dísz- és pihenőkert illetve a szabadidős, rekreációs tevékenységhez kapcsolódó építmények a terület hasznosítási céljának megfelelően. helyezhetők el.

Erdőterület

Az erdőterületek rendeltetésük szerint védelmi-, gazdasági- és egészségügyi, szociális turisztikai erdőterület kategóriába kerültek besorolásra. A település erdőterületei megtartandók.

A településszerkezeti terven az erdőterületek kijelölése a felsőbbrendű tervek által előirányzottak, továbbá besorolása az Erdészeti Szolgálat Részletes terület-kimutatása, az erdészeti nyilvántartásban szereplő elsődleges rendeltetések figyelembe vételével történt. Mindezek mellett a funkció, továbbá a természet és környezetvédelem szempontjai is tekintetbe vételre kerültek.

A szerkezeti tervben kijelölésre került erdők, többsége ténylegesen beerdősült és erdő művelési ágban nyilvántartott, illetve már erdő területfelhasználásban lévők, így a terv további erdőtelepítési kötelezettséget a szabályozási tervben rögzítettek szerint sem ró ki, ugyanakkor lehetővé teszi a meglévő erdőterületek védelmét.

Védelmi erdő (Ev)

A védelmi rendeltetésű erdőterület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Ev.

Védelmi rendeltetésű erdőterületként lettek besorolva az erdészeti adatszolgáltatásnak is megfeleltetve a település környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból érzékeny területei.

Védelmi rendeltetésű erdőterület kategóriába tartozik:

- A település beépített területeinek északi szegélyén kijelölt erdősáv,

- a település déli részén a vasút, valamint a 2/a mentén található erdőfoltok,

- Óceán árok menti erdősávok,

- Tőzeg-tó menti erdők,

- kiskertes és lakóterületekbe benyúló néhány erdőfolt,

- a településszegélyen húzódó erdősávok

- az M2 bővített nyomvonala mentén kijelölt 30 méter széles erdősáv, egészen a 2-es számú főútig történő rácsatlakozásig,

- északkeleti jelenleg működő hulladéklerakót környező erdők

- rekultivált inert és kommunális hulladéklerakókon, feltöltött bányaterületeken, hulladéklerakatok terülén lévő erdősítések.

A védelmi rendeltetésű erdők egyben biztosítják az épületmentesség megtartását, mely környezetvédelmi, tájvédelmi, és természetvédelmi szempontból elengedhetetlen ezeken a területegységeken.

Gazdasági erdő (Eg)

A szerkezeti terven jelölt gazdasági rendeltetésű erdők rajzi jele Eg.

Gazdasági erdőbe az erdőgazdálkodásra alkalmas összefüggő, jellemzően nagyobb területegységű erdőterületek kerültek, azonban igazán kiterjedt erdőterületekről Dunakeszin nem beszélhetünk. A gazdasági erdők jelentős részét a mesterségesen telepített erdők alkotják, sokszor tájidegen fajokkal (akác- és kisebb részben fenyőültetvények).

Gazdasági rendeltetésű erdőterület kategóriába tartozik:

- Alagtól délre elhelyezkedő új gazdasági erdőtelepítés,

- a település északi szélén, a bányaterületektől délre fekvő erdőtáblák.

Egészségügyi-, szociális-, turisztikai erdő (Ee)

A szerkezeti terven jelölt turisztikai rendeltetésű erdők rajzi jele Ee.

Turisztikai erdő besorolásban maradtak az alagi téli lóversenypályához csatlakozó területek, az alagi majorban a templomrom melletti kisebb erdő, továbbá a délnyugati területsáv néhány ingatlana.

Az övezetben erdőgazdálkodás célját szolgáló erdészeti létesítmények, továbbá a közjóléti rendeltetésnek megfelelő építmények pihenés, szabadidő-eltöltés, testedzés építményei, az erdő bemutatását szolgáló építmények helyezhetők el.

Mezőgazdasági terület

Dunakeszi tájszerkezetében a mezőgazdasági területek továbbra is megőrzendőek. A jó minőségű termőterületek védelmét biztosítani kell, ezért külterületen a mezőgazdasági termelő tevékenységek erősítése, a termőföld védelme érdekében a kialakult mezőgazdasági célú tájhasznosítás fenntartandó. Kiemelt jelentőségű a vízbázis védőterületeivel érintett területek lehatárolása és szigorú védelme.

A szerkezeti tervben ezért a vízbázis-védelmi és a természetvédelmi érdekeket is szem előtt tartva megkülönböztetésre került a szigorúbb szabályozást is kívánó korlátozott használatú mezőgazdasági területek, a területfelhasználást és beépítést tekintve is megengedőbb általános mezőgazdasági területektől és a kiskertes funkciójú területektől. Ezen kívül a majorsági terület került lehatárolásra.

Általános mezőgazdasági rendeltetésű terület (Má)

Az általános mezőgazdasági terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Má.

Az általános mezőgazdasági terület az intenzívebb mezőgazdasági termesztésre alkalmas területeket foglalja magába a település ÉK-i és DK-i részein. Az övezet a mezőgazdasági termelő tevékenység – növénytermesztés (szántó, szőlő-gyümölcsös), és az állattartás (rét, legelő) céljára szolgál.

Elsődleges szempont ezeknek a területeknek beépítésre nem szánt területként való biztosítása. Kiváló termőhelyi adottságú szántók főleg a település ÉK-i részén találhatók. Ezeken a területeken meg kell akadályozni a területek további felaprózódását, és meg kell őrizni a táj jellegét.

A mezőgazdasági területeken elsődlegesen  a területhasználathoz köthető, növénytermesztés, állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők csak el.

Korlátozott mezőgazdasági rendeltetésű terület (Mko)

Korlátozott mezőgazdasági területek terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Mko.

A korlátozott használatú mezőgazdasági területként a tájvédelmi, ökológiai- és vízbázis-védelemi érdekekkel érintett területek kerültek kijelölésre. Ezen területek közé sorolandók a Duna-mentén húzódó mélyfekvésű gyepes, mocsaras, illetve szántóföldi művelés alatt álló területek is. A korlátozott mezőgazdasági terület kijelölése nagyban lefedi a Dunakeszi vízmű kútjainak külső (180 napos elérési idejű) védőövezete által érintett földrészleteket.

A korlátozott mezőgazdasági területeken a művi létesítmények, épületek elhelyezése csak indokolt esetben engedhető meg, jellemzően beépítés nélkül kell megtartani ezeket a területegységeket, a tájvédelmi és vízminőség-védelemi érdekekkel összhangban. Az övezet területein, főleg az extenzív legeltetéses állattartást, gyepgazdálkodást szolgáló, épületnek nem minősülő építmények elhelyezése megengedett.

Huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetők el.

Kiskertes mezőgazdasági rendeltetésű terület (Mk)

A kiskertes mezőgazdasági terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Mk.

A jellemzően vegyes, rendezetlen kiskertes rendeltetésű mezőgazdasági területek a település belterülete és a Duna parti árterületek között fekszenek. A terület rendezésével átmenetet képeznek a természetközeli területeket is magába foglaló korlátozott mezőgazdasági területek és a belterületi beépített területek között.

A terület a kistelkes, vegyes kert-, szőlő-, és gyümölcsgazdálkodás számára szolgál, ahol az ehhez kapcsolódó földrészletenként egy gazdasági rendeltetésű építmény helyezhető el.

Mezőgazdasági rendeltetésű major terület (Mm)

A mezőgazdasági rendeltetésű major terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Mm.

Az alagi major jelenleg rendezetlen, elhanyagolt területe mezőgazdasági rendeltetésű major területfelhasználásba került besorolásra. A major a múltban a mezőgazdasági birtokközpont volt, később az alagi állami gazdaság központja lett.

A major a növénytermesztést és állattenyésztést, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozást, tárolást, szolgáló mezőgazdasági terület, melyen a fenti funkciókat szolgáló mezőgazdasági üzemi építmények helyezhetők el elsősorban.

Vízgazdálkodási terület

Vízgazdálkodási területek kijelölése a táji- természeti adottságoknak megfelelően történt, megkülönböztetésre került a vízműkutak belső védőövezetét magába foglaló vízbeszerzési terület, az egyes Duna szakaszokat és a kavicsbánya tavakat övező vízparti részeket felölelő folyó és állóvizek parti sávja, valamint a vízmedrek és árkok területe.

Folyó- és állóvizek medre (V-m)

A folyó- és állóvizek medre terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele V-m.

A folyó és állóvizek medre területfelhasználási kategóriába került a Duna, a Horgász tavak, a Tőzegtó medre, továbbá a Mogyoródi-patak területe. E területek védelmét az épületmentesség biztosítja.

Folyó- és állóvizek parti sávja (V-p)

A folyó- és állóvizek parti sávjának a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele V-p.

Az területfelhasználási egységbe tartozik a Barracuda tó és a Kavicsos tó körül elhelyezkedő parti sáv, továbbá a Katonadombtól északra elhelyezkedő keskeny Duna parti sáv.

Az övezetben épületek, építmények az egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartása mellett helyezhetők el.

Vízbeszerzési területek (V-b)

A vízbeszerzési területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele V-b.

Vízbeszerzési területfelhasználási egységbe kerültek besorolásra a belső hidrogeológiai védőövezettel érintett Duna parti gyepes területrészek.

A területek és a vízbázis védelmét a vízgazdálkodási terület épületmentessége biztosítja. Az övezetben új épület nem építhető, építmények az egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartása mellett helyezhetők el.

Árkok területe (V-á)

Jelen területfelhasználásba az Óceán-árok és a Malom-árok területe tartozik. A területen épület nem építhető, építmények az egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartása mellett helyezhetők el.

Természetközeli területek (Tk)

A természetközeli területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Tk.

A természetközeli terület a vizeskertek területén lévő források környezetének területe, mely földrészlet a földhivatali nyilvántartás szerint mocsár művelési ágú. A terület és környezete azon kevés természetes élőhelyeket idézi, melyek Dunakeszin még fennmaradtak. A terület természetszerű állapotának és beépítetlenségének megőrzése az ökológiai értékek megőrzéséhez járul hozzá.

Különleges beépítésre nem szánt területek

Nagykiterjedésű sport célú terület (Kk-sp)

A nagykiterjedésű sport célú területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-sp

A nagykiterjedésű sport célú területfelhasználási egység a nagy zöldfelületi igénnyel bíró sportolási, rekreációs-szabadidős, továbbá oktatási, nevelési tevékenységek területe.

Ilyen különleges beépítésre nem szánt terület lett kijelölve a település északi részén, a 2-es úttól nyugatra a tervezett M2-es összekötőút csomópontjánál, az Alagi repülőtér területén, valamint az Alagi Versenyló Tréningteleptől keletre.

A területek elsősorban az adott rekreációs és sporttevékenységhez, és annak kiszolgálásához fűződő létesítmények elhelyezésére szolgál.

Az Alagi repülőtér esetén a természetvédelem érdekeinek megfelelően a szabályozási tervben szükséges differenciálni a beépíthető területrészeket.

Nagykiterjedésű lósport célú terület (Kk-lsp)

A nagykiterjedésű lósport célú területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-lsp

A nagykiterjedésű lósport területfelhasználási egységbe soroltak az Alagi Versenyló Tréningtelep ingatlanjai, a telephez kapcsolód nyári- és téli pályák területei, melyek a település múltjára jellemző hagyományos tájhasználatú, állattartó majorokat, ló futtatókat, illetve a lósporthoz kapcsolódó majorsági és egyéb lakófunkciójú műemléki területeket foglalja magába.

A terület beépíthetőségének meghatározása a hagyományos jelleg fenntartásával a kialakult állapotnak, és funkcióknak megfeleltetve történhet.

Bányaterület (Kk-b)

A bányaterület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-b

A településen beépítésre nem szánt bányaterület  területfelhasználási módba sorolt területek A külterület északi határán a 024/4 hrsz-ú telken található engedéllyel rendelkező bányaművelés területe.

Hulladéklerakó területe (Kk-hl)

A hulladék területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-hl

A településen hulladéklerakó terület területfelhasználási módba sorolt a külterület északi határán a 022 hrsz-ú telken található engedélyezett, hulladékok elhelyezésére szolgáló terület.

Közüzemi terület (Kk-ü)

A közüzemi terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-ü

A településen közüzemi terület területfelhasználási módba sorolt terület a külterület északi határán a 019/2, 020 hrsz-ú ingatlanok területe.

Nagykiterjedésű rekreációs terület (Kk-rek)

A nagykiterjedésű rekreációs területfelhasználású terület került kijelölésre a Felsőtabántól dél-nyugatra, a mezőgazdasági kiskerteke és tervezett városi elkerülő út által közrefogott területen. A terület elsősorban a családi rekreációt szolgáló, szabadidős, tematikus játszótéri funkciójú létesítményeinek elhelyezésére szolgál, amely a belvárosi területen hiányzó egybefüggő, nagykiterjedésű aktív szabadidős, jelentős kondicionáló hatással bíró park területét hivatott pótolni.

| Területhasználati besorolás |  | Területfelhasználás nagysága (ha) |
| --- | --- | --- |
| Beépítésre szánt területek |  | 1308,1 |
| Lakóterületek |  | 826,8 |
| Ln-1 | nagyvárosias lakó F+8-10 | 24,0 |
| Ln-2 | nagyvárosias lakó F+1-7 | 7,4 |
| Lk | kisvárosias lakó | 91,2 |
| Lke | kertvárosias lakó | 704,2 |
| Vegyes területek |  | 38,6 |
| Vt | településközpont vegyes | 38,6 |
| Gazdasági területek |  | 350,6 |
| Gksz | kereskedelmi szolgáltató gazdasági | 128,8 |
| Gip | ipari gazdasági | 14,47 |
| Gip-E | egyéb ipari gazdasági | 192,86 |
| Üdülő területek |  | 11,9 |
| Üü | üdülőházas | 2,9 |
| Üh | hétvégiházas | 9,0 |
| Különleges területek |  | 80,2 |
| K-te | temető | 15,3 |
| K-hl | hulladéklerakó | 26,4 |
| K-szt | szennyvíztisztító | 5,5 |
| K-b | bánya | 3,0 |
| K-eü | egészségügyi terület | 4,5 |
| K-sp | sport | 20,3 |
| K-tu | turisztikai | 0,9 |
| K-ü | közüzemi, közmű | 2,1 |
| K-m | Mezőgazdasági üzemi | 2,2 |
| Beépítésre nem szánt területek |  | 1734,3 |
| Közlekedési területek |  | 165,2 |
| KÖu | közút | 124,9 |
| KÖk | vasút | 40,3 |
| Zöldterületek |  | 28,7 |
| Z | zöldterület | 28,7 |
| Erdőterületek |  | 181,0 |
| Ev | védelmi | 148,3 |
| Eg | gazdasági | 17,8 |
| Ee | turisztikai | 14,9 |
| Mezőgazdasági területek |  | 737,1 |
| Mk | kertes | 15,7 |
| Má | általános mezőgazdasági | 567,0 |
| Mko | korlátozott mg. ter. (legelő, rét , gyep) | 147,59 |
| Mm | major | 12,4 |
| Vízgazdálkodási területek |  | 286,8 |
| V-m | folyó- és állóvizek medre | 216,9 |
| V-b | vízbeszerzési terület | 18,6 |
| V-p | folyó- és állóvizek parti sávja | 18,6 |
| V-á | árkok területe | 1,3 |
| Természeti területek |  | 1,2 |
| Tk | mocsár | 1,2 |
| Különleges beépítésre nem szánt terület |  | 334,3 |
| Kk-lsp | lósport területek | 151,1 |
| Kk-sp | sport területek | 147,4 |
| Kk-hl | hulladéklerakó területe | 7,9 |
| Kk-b | bánya területe | 1,2 |
| Kk-ü | közüzemi területek | 1,1 |
| Kk-rek | rekreáció | 20,01 |
| Egyéb speciális terület |  | 64,2 |
| A 110/2008.(VII.03.)sz.kt. határozattal jóváhagyott TSZT módosítás területe |  | 64,2 |
| Teljes közigazgatási terület |  | 3 106,57 |

- Táj- és természetvédelem

A táj- és természetvédelem témakörébe tartozik az országos és uniós, valamint a helyi jelentőségű védett természeti területek, értékes tájképi elemek, természetközeli területek, térségi szintű ökológiai rendszerek védelme. A fenti területek felhasználásakor a hatályos vonatkozó jogszabályok vonatkozó előírásait kell tekintetbe venni.

Védettségi kategóriák

  - Natura2000 területek

- Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területi (SCI) kategóriába tartozik a Duna és ártere (HUDI20034)

  - Országos jelentőségű természetvédelem („Ex lege” védett területek)

- Óceán-árok déli lápterülete

- Védett források

  - Helyi jelentőségű természetvédelem

- Nemzeti Lóverseny Kft. alagi telepének kül- és belterülete (A területen a természet és művi értékek egyaránt védelmet élveznek.)

  - Országos Ökológiai Hálózat területei

- magterületek: Óceán-árok lápja, valamint az alagi repülőtér és lóversenypálya

- ökológiai folyosó: Duna-menti puhafás ligeterdő-maradványok, a város nyugati szélétől induló és a Fővárosi ivóvíz kutak védművéig tartó csatorna mentén a kisebb mocsarak, fűzliget maradványok, a Duna közigazgatási határhoz tartozó víztere, a Mogyoródi-patak menti és az Óceánárok menti nádasok, kisebb gyepfoltok és a lápterület egy része.,

Tájkép- és kilátásvédelem

A természeti értékek védelmével szorosan összefonódik a tájképi értékek védelme. A szükségessé váló új beépítésre szánt területek kijelölésekor a terv igyekezett figyelembe venni a tájképvédelem szempontrendszerét. A tervezett kereskedelmi szolgáltató területek esetében megjelenik a tájképet befolyásoló beépítés. A tájba illesztést a meglévő táji elemek figyelembevételével, a domborzathoz való alkalmazkodással és a terület környezetbe illő zöldfelületi fejlesztésével  lehet elérni.

A gazdasági területek kedvezőtlen látványát takaró növénytelepítésekkel szükséges csökkenteni. Ezért a telken belül védőfásítás tájesztétikai jelentőségén túlmenően környezetvédelmi és ökológiai szempontból is kedvező.

A tájrendezési javaslatokat tartalmazó térképlapon lehatárolásra került a településkép-védelmi terület övezete, mely a Duna part menti alacsonyabban fekvő területeket jelenti, a vízfolyás menti galéria erdőkkel, illetve az ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági területekkel. A lehatárolásba bele került a egykori városmag hagyományos beépítésű része, valamint a 2-es út menti sírkert is.

Szintén településkép-védelmi övezetbe került az alagi versenyló tréningtelep kül- és belterület, valamint a hozzá szervesen kapcsolódó Dunakeszi repülőtér.

- Környezetvédelem

A környezetvédelmi célok megvalósulása egyrészről az egymásra konfliktusforrást jelentő védett-, és védendő funkciók, területhasználatok környezeti szempontból történő elkülönítésével, másrészről a tervezett mérnöki létesítmények kialakításának, működésének feltételeit rögzítő szabályozási elemekkel, előírásokkal biztosíthatók.

Termőföld, talaj-, talajvíz- és vízbázis-védelem

- A hidrogeológiai védőterületekre vonatkozó korlátozásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló mindenkor hatályos rendeletben foglaltak szerint kell betartani.

- A településen történő tereprendezések és építkezések során a kitermelt talaj minőségét meg kell vizsgálni. A vizsgálati eredmények alapján dönthető el a kitermelt talaj elhelyezésének módja. Területfeltöltések során szennyezett talaj nem használható.

- A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok előírásait be kell tartani.

- A talaj- és talajvizek állapotát veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró (szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők.

- Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a befogadóba, megfelelő előtisztításukról gondoskodni kell.

- Vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait meg kell őrizni. Vízfolyások, csatornák, rendezése során csak környezet- és természetbarát mérnökbiológiai módszereket lehet használni. A meder burkolása tilos, a természetes állapotot kell fenntartani.

- A termőföld minőségének védelme érdekében a földhasznosítás során a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást kell folytatni.

- A termőföldön végzett beruházások esetében gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről, összegyűjtéséről és újrahasznosításról.

- A művelés alóli kivonást a beruházás megvalósulásának üteme szerint kell végrehajtani, annak megkezdéséig a meglévő mezőgazdasági területhasználatot folytatni. A tervezett beruházásokat úgy kell megvalósítani, hogy a környezetükben lévő mezőgazdasági területeken történő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.

Levegőtisztaság-védelem

- A levegő védelméről és a légszennyezettségi határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

- Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

- Légszennyezést okozó, helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyan technológiai és anyagkezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja meg az illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság által meghatározott határértéket.

- Diffúz légszennyezéssel járó tevékenység során a kiporzás elleni maximális védelmet (nedvesítéssel, takarással, megkötéssel, növénysávokkal stb.) biztosítani kell.

Zaj- és rezgésvédelem

- Új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak esetén új védendő terület kijelölésekor a mindenkor hatályos jogszabályban megállapított határértékeknek kell teljesülniük.

- Úthálózat felújítása során a zaj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében a hatályos követelményeknek legmegfelelőbb műszaki megoldásokat, illetve anyagokat kell alkalmazni. Meglévő közlekedési útvonalak melletti új telekalakítású vagy megváltozott övezeti besorolású területeken megfelelő beépítési távolság meghatározásával, műszaki intézkedésekkel biztosítani kell az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. Tervezett új közlekedési elemek létesítésekor a zajterhelési határértéket érvényesíteni kell.

- Meglévő, védendő funkciójú és határérték feletti zajnak kitett épületek felújításakor, átépítésekor a tervezés során biztosítani kell, az előírt belsőtéri zajterhelési határértékek teljesülését.

- Meglévő üzemi létesítmény rendeltetését, használatát megváltoztatni, zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, és egyéb helyhez kötött zajforrást csak olyan módon lehet létesíteni, üzemeltetni, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályokban megállapított zaj és rezgésterhelési határértékeket ne haladja meg.

- A területen új üzemi és szabadidős zajforrás létesítése csak a határérték teljesülését biztosító zajvédelmi tervezés alapján engedélyezhető.

- A település zajvédelmi szempontból fokozottan védett területei az országos jelentőségű védett természeti területek, a NATURA 2000 hálózat területei, az Ökológiai hálózat területei és az üdülőterületek, melyeken a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott zajterhelési határértékek vonatkoznak.

Hulladékkezelés

- A kommunális szilárd hulladék elhelyezésről és elszállításáról a településen működő szervezett hulladékgyűjtési rendszer keretein belül kell továbbra is gondoskodni.

- A hulladékgazdálkodás és veszélyes hulladékkezelés szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó hatályos jogszabályokat, betartva annak előírásait.

- A keletkező veszélyes hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, biztonságosan, a környezet szennyezését kizáró, elkülönített zárt tárolókban kell elszállításig elhelyezni.

- Kulturális örökség védelme

Műemlékek

Dunakeszi területén az országos műemléki nyilvántartás szerint az alábbi védett ingatlanok találhatóak:

- Szent Mihály római katolikus templom

Szent István út 36. 	Tsz.: 7007 	Hrsz.: 4 155

- Középkori templomrom

Alagi major 		Tsz.: 7005 	Hrsz.: 072/8

- Római castrum és hídfő maradványai

Dunasor 29. 		Tsz.: 7006 	Hrsz.: 6242

- Alagi Versenyló Trénigtelep

Nádori u. 4. 		Tsz:11283	Hrsz: 058/1, 058/2, 059/1, 060, 061/1, 061/2, 061/3, 063, 						2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 						2954, 2971, 2976, 2977, 2978, 2979, 3168, 3169 							(Műemléki környezet: 2970, 2969/2, 2941, 2955/17)

Régészeti lelőhelyek

| Azonosító | Lhsz | Alhsz | Tlsz | Vetület | X | Y | Lelőhely neve | Védettség | Hrsz | Jelenség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10214 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Lelőhely |  | Éremlelet/római |
| 10215 | 0 | 2 |  |  |  |  |  | Lelőhely |  | Bizonytalan, római |
| 10216 | 0 | 3 |  |  |  |  |  | Lelőhely |  | Sír ált./honfoglalás |
| 10217 | 0 | 4 |  |  |  |  |  | Lelőhely |  | Sír ált./Árpád-kor |
| 10218 | 0 | 5 |  |  |  |  |  | Lelőhely |  | Bizonytalan/Árpád-kor |
| 10219 | 0 | 6 |  |  |  |  |  | Lelőhely |  | Bizonytalan/késő középkor |
| 10220 | 1 | 0 |  |  |  |  | Alagimajor | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/római, őskor |
| 10221 | 2 | 0 |  |  |  |  | Alagimajor | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/római |
| 10222 | 3 | 0 | 406-112 | EOV |  |  | Kopolya, MRT XIII/2. kötet 5/3.lh. | Lelőhely | 0148/11, 0148/12 | Település/kelta, Felszíni telepnyom/halomsíros kulI., réz, újkőkor, kvád kult., népvándorlás,Szorvány/halonsíros kult., valyal kult., szarmata, késő középkor, Sír hamvasztásos/valyai kult, hatvani kult, Sír ált/középső bronzkor, Épülel ált/ vatyai kult, Terra sigillata/szarmata |
| 10223 | 4 | 0 |  |  |  |  | Úr-rét,MRT 9. Kötet 5/4. Ih | Lelőhely |  | Sir hamvasztásos/ kora bronzkor |
| 10224 | 5 | 0 |  |  |  |  | Temető | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/őskor |
| 10225 | 6 | 0 |  |  |  |  | Rév-dűlő,MRT 9.kötet 5/6. Ih. | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/őskor, Árpád-kor |
| 10226 | 7 | 0 |  |  |  |  | Új-szölők,MRT 9.kötet 5/7.lh. | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/bádeni kult., római, népvándorláskor, honfogl., Árpád-kor |
| 10227 | 8 | 0 |  |  |  |  | Liget utca | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/őskor |
| 10228 | 9 | 0 | 75-434 | EOV | 259200 | 655450 | Duna sor,MRT 9.kötet 5/9. Ih | Műemlék |  | Erődítés torony/késő római, Kikötő/késő római |
| 10229 | 10 | 0 |  |  |  |  | Malomárok Lelőhely | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/Árpád-kor, honfogI., népvándorlás |
| 10230 | 11 | 0 |  |  |  |  | Malomárok,MRT 9.kötet 5/11.1h. | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/népvándorlás, Szorvány/avar, Telep ált./ avar |
| 10231 | 12 | 0 |  |  |  |  | Új-szőlők,MRT 9.kötet 5/12.1h. | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/vas, őskor, Telep áll./réz, Árpád-kor |
| 10232 | 13 | 0 |  |  |  |  | Diófa utca | Lelőhely |  | Sír ált/ népvándorláskor |
| 10233 | 14 | 0 |  |  |  |  | Hegyre járó dűlő | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/Árpádkor, honfogI. |
| 10234 | 15 | 0 |  |  |  |  | Hegyre járó dűlő | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/kelta, urnasíros, bádeni ,őskor |
| 10235 | 16 | 0 |  |  |  |  | Csörsz-árok,MRT 9.kötet 5/16.lh | Lelőhely |  | Erődítés sánc/ római |
| 10236 | 17 | 0 |  |  |  |  | Alagimajor,MRT 9.kötet 5/17.lh. | Műemlék |  | Felszíni telepnyom/kelta,romal ,Bizonytalan/réz, Települes falu/ középkor, Templom ált/ középkor, Köemlék/ Árpád-kor, későközépkor, Épület ált/későközépkor, Malom/későközépkor |
| 10237 | 18 | 0 |  |  |  |  | Római kat.plébánia, MRT 9.Kötet | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/népvándorlás, Templom/ középkor, Telep falu/ középkor |
| 10238 | 19 | 0 |  |  |  |  | Parlag,MRT 9.kötet 5/19.lh | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/ urnasíros kult. |
| 10239 | 20 | 0 |  |  |  |  | Duna sor 35.MRT 9. K. 85oId. | Lelőhely |  | Szórvány/ urnasíros kult. |
| 10240 | 21 | 0 |  |  |  |  | Könyves Kálmán u. | Lelőhely |  | Sír ált/ középkor |
| 10241 | 22 | 0 |  |  |  |  | Szond y utca | Lelőhely |  | Sir ált/ népvándorláskor |
| 10242 | 23 | 0 |  |  |  |  | Rév-dűlő,MRT 9. 5/23. Ih. | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/kelta, népvándorlás, középkor |
| 10243 | 24 | 0 |  |  |  |  | Szent István u. 1. | Lelőhely |  | Sír csontvázas/ism. |
| 10244 | 25 | 0 |  |  |  |  | Hegyre járó dűlő | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/bronzkor, római, Arpád-kor |
| 10245 | 26 | 0 |  |  |  |  | Kopolya-dülö | Lelőhely |  | Szórvány/őskor |
| 10246 | 27 | 0 |  |  |  |  | Legelő-dülő,MRT 9.kötet 5/27. Ih | Lelőhely |  | Felszíni telepnyom/őskor |
| 31249 |  | 0 |  |  |  |  |  | Lelőhely |  | 322. jelű út: őskori, szarmata és avar kori településnyomok |
| 31814 |  | 0 |  | EOV | 251 430 | 655 170 |  | Lelőhely | 0132/1 - 16 | Székes-dűlő: őskori telepnyomok (neoÍitikum, rézkor, bronzkor, kelta), bronzkori temetők |
| 31816 |  | 0 |  | EOV | 251 020 | 655 410 |  | Lelőhely |  | Nádas: rézkori telep |
| 32999 |  | 0 |  | EOV | 259 170 | 655 450 |  | Lelőhely | 6241 | Duna sor 28.: késő római erőd és kikötő |