Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (          ) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 64/2012.(XII.19) számú önkormányzati. rendelet módosításáról

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében, 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a 32.§ (1) bekezdés c) pontjában és 32.§ (6) bekezdésben foglaltakra 45.§ (2) ba) pontjában, foglalt felhatalmazás alapján eljárva, figyelemmel, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményére, illetve a partnerségi egyeztetés keretén szabályai belül kikért partneri véleményekre a következőket rendeli el:

1. §.

- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 64/2012. (XII.19) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletének részét képező M=1:2000 térmértékű szabályozási tervlapjának SZ 10M2, 
SZ 06M4, SZ 03M és SZ 01M1 jelű szelvénye helyébe az e rendelet 1. számú mellékletét képező SZT-M1, SZT-M2, SZT-3 és SZT-4 jelű, M=1:2000 térmértékű szabályozási tervlapokkal módosított szelvények kerülnek.

- A Rendelet 5.§ 13. az alábbiak szerint módosul:

13. Szintterületi mutató

Az egy telken álló építmény(ek) összes szintterületének összege és a telekméret hányadosának értéke (m2/m2), melybe nem kell beszámítani

- a térszín alatti építményszinte(ke)n kialakított, lakás(ok)hoz tartozó tároló területeket, a személygépjármű-tároló területét az OTÉK-ban megállapított férőhely mértékéig,

a lakás(ok)hoz tartozó személygépjármű-tároló területét az OTÉK-ban megállapított férőhely mértékéig, a térszín alatti építményszinte(ke)n kialakított tároló területeket

- nyitott, fedetlen teraszok-, erkélyek padlószinti területét

- az épület 1,90 méternél alacsonyabb szabad belmagasságú területeit.

- A Rendelet 10.§ (5) az alábbiak szerint módosul:

A kiegészítő rendeltetésű építményt és melléképítményt a lakó-, vegyes-, és üdülő területeken:3

- oldalhatáron álló beépítés esetén, a főépítménnyel azonos oldalhatárra,

- szabadonálló beépítés esetén, az utca felől a főépület takarásában, ellenkező esetben azzal egy tömegben és egy építészeti egységet alkotva

kell elhelyezni, kivétel az átmenő telkek-, fekvő telkek és saroktelkek beépítése esetén, ahol ezen építmények elhelyezését településképi véleményezési eljárás keretében kell tisztázni.

Fa szerkezetű lábakon álló fedett nyitott szgk beálló lakó-, vegyes-, és üdülő területeken építési helyen kívül az elő- és hátsókertben is elhelyezhető. Amennyiben ezen építmények elhelyezése a telek adottságai miatt akadályba ütközik, oldalkerti elhelyezését településképi véleményezési eljárás keretében kell tisztázni. A szgk beálló tetejének függőleges vetülete a telekhatártól legalább 0,5 méterre kell legyen.

- A Rendelet 11.§ (3) az alábbiak szerint módosul:

Az 1000 m2 –nél kisebb méretű ingatlanon –ha építési övezet/ övezet előírása másként nem rendelkezik- az alábbi kiegészítő rendeltetésű építmények helyezhetők el önálló építményként is a kertvárosias-, kisvárosias lakó területeken az épülettel takart telekrészen:

    - járműtároló,

    - egyéb tároló építmény

    - legfeljebb 6m2 alapterületű szauna,

    - műterem.

- A Rrendelet az alábbi 20.§ (5) és 30.§ (3) bekezdéssel egészül ki:

- Lakásonként minimum nettó 4 m2-es tároló helyiség kialakítása kötelező. Ezen tároló helyisége(ke)t közösségi közlekedőhelyről nyílóan, vagy külső bejárattal a földszinten, vagy pinceszinten kell elhelyezni. Amennyiben a szgk tároló épületen belül, lakásonként zártan kerül elhelyezésre, a szgk tárolóban egy lakás részére a tárolóhely megoldott, külön tároló nem szükséges.

- 80 m2 nettó szintterületet meg nem haladó lakás építése esetén, amennyiben ahhoz szgk tároló nem épül, a beépíthető alapterületből szgk tároló nélküli lakásonként legalább 20 m2 beépítetlen területet szabadon kell hagyni szgk tároló részére (a beépíthető alapterület ennyivel csökken az adott ingatlanon).

- 80 m2 nettó szintterületet meghaladó lakás építése esetén, lakásonként legalább 1 szgk részére garázs építése kötelező.

- A Rendelet az alábbi 20.§ (6) bekezdéssel egészül ki:

Előírt legnagyobb beépítést meghaladó építések:

Jelen módosítás hatályba lépése előtt engedélyt kapott épületek esetében az

- előírt beépítés fölött, lakásonként, de maximum 6 db, egyenként legfeljebb bruttó 15 m2 vetületi nagyságú további beépítés (2,5*6; 3*5) engedélyezhető, fa szerkezetű lábakon álló fedett nyitott szgk beálló,

- előírt beépítés fölött, lakásonként, de maximum 4 db, a szgk tárolókon felül lakásonként bruttó 4 m2 további beépítés engedélyezhető kerti tároló

részére, amelyek alapterületével a zöldfelületi mutató minimális érékének csökkentése megengedett.

- A Rendelet 24.§ az alábbiak szerint módosul:

- A kisvárosi lakóterületen a lakóterületekre vonatkozó általános előírásokon túl

- elhelyezhető:

aa.)	a megengedett rendeltetési egység számmal megegyező vendégszoba számú szálláshely szolgáltató épület.

- nem helyezhető el önálló épületben:

ba.)	garázs, kivéve a 20.§ (6)-ban meghatározott szgk beálló építményeket

bb.)	tároló,

bc.)	műterem,

bd.)	szauna.

- Az R 3. számú melléklet 3/B. számú táblázata az alábbiak szerint módosul:

3/B. számú táblázat

| településrész lehatárolás sorszáma | építési övezet jele | egyedi, részletes előírások |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lke/1, Lke/9, Lke-N/4 | - Kiegészítő rendeltetetésű helységeket kizárólag a telkenként megépíthető egy db épülettel azonos tömegben lehet kialakítani, kivéve a 20.§ (6)-ban meghatározott építményeket. - Terepszint alatti építmények előírásai: - terepszint alatti beépítés esetén talajmechanikai szakvéleményt is tartalmazó építési engedélyt kell benyújtani, - Az építési telkeken az építési vonalat a kialakult állapotnak megfelelően, az utcában kialakult beépítés vonalához igazodva (legalább 3-3 szomszédos beépítéshez igazodva), illetve a kedvező tájolás figyelembe vételével kell meghatározni, nem egyértelmű helyzet esetén 5,0 méteres előkertet kell biztosítani. - Előkertben kerti úszó vagy fürdőmedence vagy mesterséges tó, a közterület felöl csak növényzet takarásában létesíthető, kertészeti terv csatolásával. - Az épületek kizárólag magastetős kialakításúak lehetnek, a tető hajlásszöge 30-45° között lehet - Homlokzat anyaga: üveg, vakolt, legfeljebb 50%-ban természetes anyagokkal burkolt, színe: a rikító, kirívó és környezetbe illő színek alkalmazása nem engedélyezett, javasoltak a pasztell színek alkalmazása - A lábazat anyaga:kő, műkő, tégla. |
| 3 | Lke/7 Lke/8 | - Azokban az építési övezetekben, ahol 2, 4 lakás elhelyezhető, legfeljebb 6 m2 alapterületű fa szerkezetű, maximum 2,5 m épületmagasságú szauna elhelyezhető. - Az építési övezetekben az épületek minimum 6,0 méteres előkert megtartásával helyezhetőek el, kivéve ahol a szabályozási terv ettől eltérően rendelkezik. - Az építési övezetben gépkocsi tárolás céljára szolgáló építmény csak a főépület tömegén belül, az épülethez alkalmazkodó anyaghasználattal létesíthető. - A telek utcai kerítése, az utcai telekhatáron, az épülethez hasonló, természetes anyaghasználattal, áttört formában (maximum 30% zártsággal) készülhet. A Kossuth Lajos utca melletti telkek kerítés vonala nem helyezhető az utcai telekhatárra, azt attól 3,0 méterrel a telekbelső felé kell elhelyezni. A telkek közötti, nem utcai kerítés kizárólag drótfonatos lehet. - Kerti medence elhelyezhető a hátsó és oldalsó telekhatártól mért 3,0 méteres távolság megtartásával. |

(9)	A Rendelet az alábbi 48/A.§-sal és az azt megelőző szövegrésszel egészül ki:

18. OKTATÁSI KÖZPONT

területének (K-o) előírásai

48/A.§

- Az építési övezet a magas zöldfelületi arányú gondozási-, nevelési-, oktatási közintézmények ingatlana.

- A területen gondozási-, nevelési-, oktatási létesítmények rendeletetési célú főépület és kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.

- Telken belül több épület elhelyezhető.

- Az építés feltétele a közművesítettség mértéke szerint: AT.

- Az építési övezetben a telkekre és építményekre vonatkozó jellemzőket a
2. számú melléklet 17/A. számú táblázat értékeinek alkalmazásával kell meghatározni.

        - A Rendelet 2. számú melléklet 4/A. számú táblázata az alábbi táblázattal egészül ki:

17/A. számú táblázat

| övezeti-jel | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítés | megengedett legkisebb telekterület | megengedett legnagyobb építménymagasság | legkisebb zöldfelület | megengedett legnagyobb szintterületi mutató |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) | (m2) | (m) | (%) | (m2/m2) |
| ALAPINTÉZMÉNYI |  |  |  |  |  |  |
| K-o | - | 40 | 4 000 | 5,0 | 40 | 0,6 |

        - A Rendelet 2. számú melléklet XIII/A. számú táblázata az alábbiak szerint módosul:

XIII/A. számú táblázat

| övezet jele | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítés | megengedett legkisebb telekterület | legkisebb beépíthető telekméret | megengedett legnagyobb építménymagasság | legkisebb zöldfelület |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) | (m2) | (m2) | (m) | (%) |
| Kk-sp/1 | SZ | 5 10 | 50 000* | 50 000 | 6,0 | 70 |

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés

(12)	A Rendelet 2. számú melléklet 3/A. számú táblázata az alábbi építési övezettel egészül ki:

3/A. számú táblázat

| övezeti-jel | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítés | megengedett legkisebb telekterület | megengedett legnagyobb építménymagasság | legkisebb zöldfelület | megengedett legnagyobb szintterületi mutató |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) | (m2) | (m) | (%) | (m2/m2) |
| ALAPINTÉZMÉNYI |  |  |  |  |  |  |
| Lke-Ai/3 | SZ | 45 | 600 | 5,5 | 50 | 0,5 |

(13)	Az R 2. számú melléklet 2/A. számú táblázata az alábbi szerint módosul:

2/A. számú táblázat

| övezeti-jel | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítés | megengedett legkisebb telekterület | megengedett legnagyobb építménymagasság | legkisebb zöldfelület | megengedett legnagyobb szintterületi mutató |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) | (m2) | (m) | (%) | (m2/m2) |
| Lk/9 | SZ | 40 | 700 | 7,5 | 25 | 1,2 |

(14)	Az R 3. számú melléklet 2/B. számú táblázata az alábbiakkal egészül ki:

2/B. számú táblázat

| településrész lehatárolás sorszáma | építési övezet jele | egyedi, részletes előírások |
| --- | --- | --- |
| 13 | Lk/9 | - Telkenként elhelyezhető rendeltetési egységszám:4 - A tetőhajlásszög nem haladhatja meg a 35°-ot - Homlokzat anyaga: üveg, vakolt, legfeljebb 50%-ban természetes anyagokkal burkolt, színe: a rikító, kirívó és környezetbe illő színek alkalmazása nem engedélyezett, javasolt a pasztell színek alkalmazása. - Lábazat anyaga:kő, műkő, tégla. |

(15)	A Rendelet 2. számú melléklet 4/A. számú táblázata az alábbi szerint módosul:

4/A. számú táblázat

| övezeti-jel | beép. mód | megengedett legnagyobb beépítés | megengedett legkisebb telekterület | megengedett legnagyobb építménymagasság | legkisebb zöldfelület | megengedett legnagyobb szintterületi mutató |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) | (m2) | (m) | (%) | (m2/m2) |
| Vt/8 | SZ | 40 | 3000 | 7,5 | 25 | 1,2 |
| Vt/18 | SZ | 40 | 700 | 7,5 | 25 | 1,2 |

(16)	A Rendelet 3. számú melléklet 4/B. számú táblázata az alábbiakkal egészül ki:

4/B. számú táblázat

| településrész lehatárolás sorszáma | építési övezet jele | egyedi, részletes előírások |
| --- | --- | --- |
| 13 | Vt/18 | - Telkenként elhelyezhető rendeltetési egységszám:2, továbbá legfeljebb 1 db a 29.§ (1) a) ab)-ai) szerinti rendeltetés - A tetőhajlásszög nem haladhatja meg a 35°-ot - Homlokzat anyaga: üveg, vakolt, legfeljebb 50%-ban természetes anyagokkal burkolt, színe: a rikító, kirívó és környezetbe illő színek alkalmazása nem engedélyezett, javasolt a pasztell színek alkalmazása. - Lábazat anyaga:kő, műkő, tégla. |

2. §

Záró rendelkezések

(1)	Jelen rendelet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése szerint a 43. § (2) bekezdés szerinti közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba, előírásait az azt követően indult eljárásokban kell érvényesíteni.

(2)	 E rendelet előírásai a hatályba lépésüket követően indult eljárásokban alkalmazandóak.

Dr. Molnár György                                                                      Dióssi Csaba

jegyző                                                                                   polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017.

Dr. Molnár György

Jegyző